BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

mgr inż. Daniel Pałosz

72-510 Wolin

ul. Świerczewskiego 8/1

e-mail: dp73@op.pl

tel. 091 32 612 11,

kom. 0 509 474 013

NIP 857-124-93-98

REGON 320268025

"IGO"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

INWESTOR: 							ADRES BUDOWY:

Kamieńskie Towarzystwo  					72-400 Kamień Pomorski

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 			ul. Orzeszkowej

72-400 Kamień Pomorski 					działka nr 30/17, obręb 5

ul. Mieszka I 6a

| Jednostka projektowania | Biuro Usług Projektowych „Igo”, mgr inż. Daniel Pałosz, 72-510 Wolin, ul Świerczewskiego 8/1 |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Data i Podpis |  |
| Opracował |  |  |
| mgr inż. Daniel Pałosz |  |  |
| Data |  | Lipiec 2011 r. |

1 – 2 – 3

BO – 00.00 	WYMAGANIA OGÓLNE

1.0.	Wstęp:

1.1	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

1.2.  	Zakres stosowania ST:

2.0.	Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST:

2.1.	Charakterystyka ogólna inwestycji:

2.2. 	Roboty rozbiórkowe na obiektach:

2.3.  	Roboty ogólnobudowlane:

2.4.  	Roboty sanitarne:

2.5.	Roboty elektryczne:

2.6. 	Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:

3.0.	Opis stanu istniejącego:

4.0.	Układ konstrukcyjny:

5.0.	Elementy wykończeniowe:

6.0. 	Wyposażenie budowlano-instalacyjne:

7.0. 	Ogólne wymagania dotyczące Robót:

8.0. 	Przekazanie Terenu Budowy:

9.0.	Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji Robót:

10.0. 	Zabezpieczenie Terenu Budowy:

11.0.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót:

12.0.	Ochrona przeciwpożarowa:

13.0.	Materiały szkodliwe dla otoczenia:

14.0.	Ochrona własności publicznej i prywatnej:

15.0. 	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:

16.0.	Bezpieczeństwo i higiena pracy:

17.0. 	Ochrona Robót :

18.0. 	Stosowanie się do prawa i innych przepisów:

19.0. 	Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną:

20.0.	Materiały:

20.1. 	Źródła uzyskania materiałów:

20.2. 	Pozyskiwanie materiałów miejscowych:

20.3. 	Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych:

20.4. 	Przechowywanie i składowanie materiałów:

20.5. 	Wariantowe stosowanie materiałów:

21.0. 	Sprzęt:

22.0. 	Transport:

23.0.	Wykonywanie robót - ogólne zasady:

24.0.	Kontrola jakości Robót:

24.1. 	Program Zapewnienia Jakości (PZJ):

24.2. 	Zasady kontroli jakości Robót:

24.3.  	Pobieranie próbek:

24.4. 	Badania i pomiary:

24.5. 	Raporty z badań:

24.6. 	Badania prowadzone przez Inspektora:

24.7. 	Atesty jakości materiałów i urządzeń:

24.8. 	Dokumenty budowy:

24.8.1. 	Dziennik Budowy:

24.8.2. 	Księga Obmiaru:

24.8.3. 	Pozostałe dokumenty budowy:

24.8.4. 	Przechowywanie dokumentów budowy:

25.0. 	Obmiar robót:

25.1. 	Ogólne zasady obmiaru Robót:

25.2. 	Zasady określania ilości Robót i materiałów:

25.3. 	Urządzenia i sprzęt pomiarowy:

25.4. 	Czas przeprowadzenia obmiaru:

26.0. 	Przejęcie Robót:

26.1.	Rodzaje odbiorów robót:

26.2. 	Dokumenty do Odbioru Robót Stałych:

27.0.	Podstawa płatności:

27.1. 	Ustalenia ogólne:

27.2. 	Zaplecze Zamawiającego:

27.3. 	Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty:

28.0.	Przepisy związane:

BO – 01.00  	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

BO – 01.01 	Roboty rozbiórkowe

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

1.2.  	Zakres stosowania ST:

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

1.4.	Określenia podstawowe:

2.0.	Materiały:

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

4.0. 	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

5.0.	Wykonywanie robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania robót:

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.3. 	Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.):

6.0.  	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

6.2. 	Zakres kontroli:

7.0.  	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

8.0.	Przejęcie robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

9.0.	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

9.2. 	Składniki ceny:

10.0.	Przepisy związane:

BO – 01.02  	Konstrukcje murowe

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

1.2.  	Zakres stosowania ST:

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

1.4. 	Określenia podstawowe:

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące Robót:

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1. 	Pustak z betonu komórkowego:

2.2.2. 	Zaprawa murarska:

2.2.3.	Nadproża:

2.3.	Składowanie materiałów:

2.4. 	Deklaracje zgodności:

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

4.0.	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

6.2. 	Zakres kontroli:

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

7.2. 	Jednostka obmiaru:

8.0. 	Przejęcie robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1.  	Ogólne zasady płatności:

9.2. 	Składniki ceny:

10.0. 	Przepisy związane:

BO – 01.03 	Podłoża i posadzki

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

1.2.  	Zakres stosowania ST:

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

1.4. 	Określenia podstawowe:

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące Robót:

2.0. 	Materiały:

2.1.      	Wymagania ogólne:

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1. 	Zaprawa samopoziomująca:

2.2.2. 	Beton:

2.2.3. 	Płytki ceramiczne – terakota:

2.2.4. 	Klej do płytek:

2.2.5.	Zaprawa fugowa:

2.2.6. 	Silikon do fug:

2.2.7. 	Panele podłogowe:

3.0. 	Sprzęt:

3.1.	Wymagania ogólne:

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

4.0. 	Transport:

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1. 	Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty):

5.2.2.	Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej:

5.2.3.	Posadzki z terakoty:

5.2.4.	Panele podłogowe:

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

6.2. 	Wymogi szczegółowe:

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

7.2. 	Jednostka obmiaru:

8.0.	Przejęcie robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

9.2. 	Składniki ceny:

10.0. 	Przepisy związane:

BO – 01.04 	Tynki i okładziny wewnętrzne

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

1.2.  	Zakres stosowania ST:

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

1.4. 	Określenia podstawowe:

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące robót:

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1.	Zaprawa tynkarska:

2.2.2.	Izolacja  powierzchniowa:

2.2.3.	Płytki glazurowane:

2.2.4.	Klej do glazury:

2.2.5.	Zaprawa fugowa:

2.2.6.	Silikon do fug:

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

4.0.	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania robót:

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1.	Tynki w technologii tradycyjnej:

5.2.2.	Tynki cementowo-wapienne – przygotowanie podłoża:

5.2.3.	Układanie tynków cementowo-wapiennych:

5.2.4.	Płytki glazurowane:

5.2.5.	Izolacja przeciwwilgociowa ścian:

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

6.2. 	Wymogi szczegółowe:

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

7.2. 	Jednostka obmiaru:

8.0. 	Przejęcie Robót:

8.1.	 Ogólne zasady przejęcia Robót:

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

9.2. 	Składniki ceny:

10.0. 	Przepisy związane:

BO –01.05 	Roboty malarskie

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

1.2.  	Zakres stosowania ST:

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

1.4. 	Określenia podstawowe:

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące Robót:

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1.	Farba emulsyjna:

2.2.2.	Farba zmywalna:

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

4.0. 	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1.	Malowanie:

5.2.2.	Szpachlowanie:

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

6.2. 	Wymagania szczegółowe:

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

7.2. 	Jednostka obmiaru

8.0. 	Przejęcie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

9.2. 	Składniki ceny:

10.0. 	Przepisy związane:

BO –01.06 	Stolarka drzwiowa i okienna oraz ślusarka

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

1.2.  	Zakres stosowania ST:

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

1.4.	Określenia podstawowe:

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące robót:

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1. 	Stolarka drzwiowa:

2.2.2. 	Stolarka okienna:

2.2.2.1.	Okno Fakro FTS-V 07:

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

4.0. 	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1.	Obsadzenie stolarki drzwiowej:

5.2.2.	Obsadzenie okien połaciowych:

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

6.2. 	Wymagania szczegółowe:

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

7.2. 	Jednostka obmiaru;

8.0. 	Przejęcie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

9.0.	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

9.2. 	Składniki ceny:

10.0. 	Przepisy związane:

BO – 01.07   	sufity podwieszane

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

1.2.  	Zakres stosowania ST:

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

1.4. 	Określenia podstawowe:

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące robót:

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1.	Płyty gipsowo kartonowe:

2.2.3.	Elementy rusztu:

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

4.0. 	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1.	Warunki przystąpienia do Robót:

5.2.2. 	Zasady doboru konstrukcji rusztu:

5.2.3.	Tyczenie rozmieszczenia płyt:

5.2.4.	Kotwienie rusztu:

5.2.5.	Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

6.2. 	Zakres kontroli:

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

7.2.  	Jednostka obmiaru:

8.0. 	Przejęcie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

9.2. 	Składniki ceny:

10.0. 	Przepisy związane:

BO – 02.00  	ROBOTY INSTALACYJNE

BO – 02.01 	Instalacje sanitarne

1.0. 	Część ogólna:

1.1.	Nazwa zamówienia:

1.2. 	Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

1.3. 	Ogólne wymagania dotyczące robót:

2.0.	Materiały:

3.0 	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

4.0. 	Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych:

4.1. 	Wymagania ogólne:

4.2. 	Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody:

4.3. 	Instalacja centralnego ogrzewania:

4.4. 	Warunki bhp:

5.0. 	Kontrola jakości robót:

5.1.	Kontrola:

5.2. 	Szczegółowe zasady kontroli jakości:

5.2.2.	Instalacja wody zimnej i wody ciepłej:

5.2.3.	Instalacja centralnego ogrzewania:

6.0.	Obmiar Robót:

7.0. 	Odbiór Robót:

8.0. 	Rozliczenie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady płatności:

8.2.	Płatności:

9.0. 	Przepisy związane:

BO – 02.02 	Instalacje elektryczne

1.0. 	Część ogólna:

1.1.	Nazwa zamówienia:

1.2. 	Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

1.3. 	Ogólne wymagania dotyczące robót:

2.0.	Materiały:

2.1.	Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są :

2.1.1. 	Przewody:

2.1.2. 	Rury ochronne:

2.1.3. 	Tablice elektryczne( rozdzielnice):

2.1.4. 	Puszki bakelitowe (instalacyjne, odgałęźne):

2.1.5. 	Ochrona przeciwprzepięciowa TN - S:

2.1.6. 	Wyłącznik różnicowo-prądowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową;

2.1.7.	Wyłącznik pożarowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową

2.1.8. 	Łączniki klawiszowe:

2.1.9.	Oprawy oświetleniowe :

2.2. 	Składowanie materiałów:

3.0 	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

4.0. 	Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych:

#### 4.1.	Trasowanie:

#### 4.2.	Bruzdy:

4.3. 	Układanie rur osłonowych:

4.4.	Układanie linii WLZ:.

4.4.1.	 Próby montażowe WZL:

4.5. 	Montaż rozdzielnic:

4.5.1. 	Próby montażowe rozdzielnic:

4.6. 	Montaż oświetlenia, włączników, gniazd wtykowych oraz osprzętu p.poż.:

4.7.	Montaż instalacji technologicznej, siłowej i gniazd trójfazowych:

4.8. 	Montaż instalacji połączeń wyrównawczych:

4.9. 	Badania i próby:

5.0. 	Kontrola jakości robót:

5.1.	Kontroli jakości WZL podlega wykonanie:

5.2. 	Kontroli jakości tablicy rozdzielczej podlega:

5.3. 	Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia oraz instalacji siłowej podlega:

5.4.	Kontroli jakości instalacji sygnalizacji i p.poż. podlega:

5.5.	Kontroli jakość w zakresie instalacji ochronnej podlega :

6.0.	Obmiar Robót:

7.0. 	Odbiór Robót:

8.0. 	Rozliczenie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady płatności:

8.2.	Płatności:

9.0. 	Przepisy związane:

I.  	Dane ogólne:

- Temat: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

- Inwestor: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 6a.

- Adres budowy: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej, działka nr 30/17, obręb 5.

II. 	Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących na działce budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegająca na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacji poddasza.

III. 	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty ogólnobudowlane:

kod CPV 45111100-9 	Roboty w zakresie burzenia

kod CPV 45260000-7 	Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

kod CPV 45262500-6 	Konstrukcje murowe

kod CPV 45300000-0 	Roboty instalacyjne w budynkach

kod CPV 45320000-6 	Roboty izolacyjne

kod CPV 45321000-3 	Izolacja cieplna

kod CPV 45323000-7 	Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

kod CPV 45324000-4  	Tynkowanie

kod CPV 45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

kod CPV 45421000-4 	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV 45421146-9  	Instalowanie sufitów podwieszanych

kod CPV 45421152-4 	Instalowanie ścianek działowych

kod CPV 45430000-0 	Pokrywanie podłóg i ścian

kod CPV 45431200-9 	Kładzenie glazury

kod CPV 45432100-5 	Kładzenie i wykładanie podłóg

kod CPV 45442100-8 	Roboty malarskie

Instalacje sanitarne:

kod CPV 4545330000-9 	Instalacja wod-kan.

kod CPV 4545330000-9 	Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje elektryczne:

kod CPV 45231000-5 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energet.

kod CPV 45300000-0 	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

kod CPV 45310000-3 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kod CPV 45311000-0 	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

kod CPV 45314310-7 	Kładzenie kabli

BO – 00.00 	WYMAGANIA OGÓLNE

1.0.	Wstęp:

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2.  	Zakres stosowania ST:

Jako część Dokumentów Przetargowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

2.0.	Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST:

2.1.	Charakterystyka ogólna inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kondygnacji poddasza na dwóch budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych. Celem przebudowy jest uzyskanie dodatkowych lokali mieszkalnych.

Powyższy cel osiągnięty zostanie po wykonaniu nowego podziału pomieszczeń poprzez wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych. Wymianie podlegają również posadzki w pomieszczeniach. Posadzki podlegają wymianie w zakresie warstwy wierzchniej. Usunięte zostaną płytki ceramiczne, a posadzki wykonane zostaną z nowych płytek ceramicznych i paneli podłogowych. Stolarka okienna i zostanie zwiększona poprzez montaż dodatkowych okien połaciowych. Stolarka drzwiowa – montaż nowych drzwi do nowo powstałych lokali i pomieszczeń wewnątrzlokalowych.

Rozbudowana zostanie instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej.

2.2. 	Roboty rozbiórkowe na obiektach:

• Demontaż posadzek z płytek ceramicznych (terakoty)

• Lokalne skucie posadzek betonowej w celu uzyskania bruzd montażowych pod instalacje c.o., wodociągową i kanalizacji sanitarnej

• Lokalny demontaż sufitów podwieszanych w celu montażu okien połaciowych:

- demontaż okładzin i rusztu stalowego;

- demontaż izolacji z wełny mineralnej oraz folii zabezpieczających;

- demontaż łat oraz pokrycia z blachy;

• Demontaż części stolarki drzwiowej

2.3.  	Roboty ogólnobudowlane:

• Naprawa podłoży i wykonanie posadzek

• Wymurowanie ścianek działowych

• Tynkowanie ścian

• Wykonanie napraw sufitów podwieszanych

• Wykonanie izolacji pionowych i poziomych pomieszczeń sanitarnych

• Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

• Roboty malarskie i okładzinowe ścian oraz sufitów

2.4.  	Roboty sanitarne:

• Wykonanie podejść od pionów do poszczególnych lokali instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania wraz z montażem liczników lokalowych

• Wykonanie instalacji wodociągowej w poszczególnych lokalach wraz z białym montażem

• Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w poszczególnych lokalach wraz z montażem grzejników

• Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w poszczególnych lokalach

2.5.	Roboty elektryczne:

• Rozbudowa i przebudowa tablicy piętrowej TP-4 na kondygnacjach poddaszy wraz z przebudową instalacji oświetlenia na ciągach komunikacyjnych

• Wykonanie tablic rozdzielczych, mieszkaniowych wewnątrz lokali wraz z ich podłączeniem do TP-4

• Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w poszczególnych lokalach

• Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych w poszczególnych lokalach

• Wykonanie rozbudowy instalacji RTV na kondygnacjach poddasza w obu budynkach

• Wykonanie rozbudowy instalacji domofonowej na kondygnacjach poddasza w obu budynkach

2.6. 	Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:

• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych

• Sporządzenie planu zapewnienia jakości,

• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych,

• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji,

• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania prac budowlanych,

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

3.0.	Opis stanu istniejącego:

Czwarta kondygnacja budynków – poddasza są w obecnym stanie wykończone w następujący sposób:

• Okładziny ścienne - tynk malowany farbą emulsyjną - białą,

• Posadzki – płytki ceramiczne,

• Sufit – płyty GK-F montowane do konstrukcji drewnianej.

• Stolarka drzwiowa drewniana typowa,

• Okna połaciowe nowe nie podlegają wymianie.

4.0.	Układ konstrukcyjny:

Układ konstrukcyjny obiektów nie ulega zmianie.

5.0.	Elementy wykończeniowe:

Izolacje – przeciwwilgociowa pionowa masami bitumicznymi (pomieszczenia sanitarne)

Tynki – cementowo-wapienne, kategoria III

Malowanie - ściany malowane farbą emulsyjną

Posadzki pomieszczeń sanitarno-higienicznych i komunikacyjnych – terakota

Posadzki pomieszczeń mieszkalnych – panele podłogowe

Stolarka drzwiowa  – drewniana

6.0. 	Wyposażenie budowlano-instalacyjne:

Instalacje sanitarne – wg. ST branżowej.

Instalacja grzewcza – wg. ST branżowej.

Instalacje elektryczna – wg. ST branżowej.

7.0. 	Ogólne wymagania dotyczące Robót:

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.

8.0. 	Przekazanie Terenu Budowy:

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Techniczną w ilości określonej w umowie. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

9.0.	Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji Robót:

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji przekazanej przez  Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

10.0. 	Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w celu uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Należy wykonać następujące tablice informacyjne:

• Tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała informacje dotyczące wykonywanych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane -przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

11.0.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

12.0.	Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

13.0.	Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych  materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

14.0.	Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach ogólnych.

15.0. 	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót.

16.0.	Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji.

17.0. 	Ochrona Robót :

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

18.0. 	Stosowanie się do prawa i innych przepisów:

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

19.0. 	Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną:

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu. Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie.

20.0.	Materiały:

20.1. 	Źródła uzyskania materiałów:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

20.2. 	Pozyskiwanie materiałów miejscowych:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

20.3. 	Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych:

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

20.4. 	Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

20.5. 	Wariantowe stosowanie materiałów:

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.

21.0. 	Sprzęt:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

22.0. 	Transport:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji , ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.

23.0.	Wykonywanie robót - ogólne zasady:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją , wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

24.0.	Kontrola jakości Robót:

24.1. 	Program Zapewnienia Jakości (PZJ):

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu:

-  organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych obiektach, terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakończenia robót, terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej z podziałem na rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót.

Niewykonanie przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości będzie stanowiło naruszenie warunków umowy.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót;

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,

- metodę magazynowania materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom.

Inspektor może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych rodzajów robót.

24.2. 	Zasady kontroli jakości Robót:

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

24.3.  	Pobieranie próbek:

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

24.4. 	Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

24.5. 	Raporty z badań:

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

24.6. 	Badania prowadzone przez Inspektora:

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

24.7. 	Atesty jakości materiałów i urządzeń:

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

24.8. 	Dokumenty budowy:

24.8.1. 	Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.

24.8.2. 	Księga Obmiaru:

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

24.8.3. 	Pozostałe dokumenty budowy:

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

• Dokumenty wchodzące w skład budowy

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie

• protokoły odbioru Robót,

• korespondencję na budowie,

• szkice i operaty geodezyjne

24.8.4. 	Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

25.0. 	Obmiar robót:

25.1. 	Ogólne zasady obmiaru Robót:

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

25.2. 	Zasady określania ilości Robót i materiałów:

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

25.3. 	Urządzenia i sprzęt pomiarowy:

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

25.4. 	Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

26.0. 	Przejęcie Robót:

26.1.	Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

26.2. 	Dokumenty do Odbioru Robót Stałych:

Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym również w wersji elektronicznej,

• Specyfikacje Techniczne,

• uwagi i zalecenia Inspektora,

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

• sprawozdanie techniczne,

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

• zakres i lokalizację wykonywanych robót,

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

• listę podwykonawców.

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót Stałych.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

27.0.	Podstawa płatności:

27.1. 	Ustalenia ogólne:

Zgodnie z warunkami umowy.

27.2. 	Zaplecze Zamawiającego:

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na koszt własny.

27.3. 	Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty:

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.

28.0.	Przepisy związane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na dzień wykonania Robót.

PN-EN 197-1 	Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności.

PN-90/B-300101 	Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 	Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 	Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27621	Papa podkładowa asfaltowa na włókninie przeszywanej.

PN-B-10020    	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023   	Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-14503      	Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.

PN-B-19701      	Cement. Cement powszechnego użytku. Skłd, wymagania i ocena  zgodności.

PN-B-30020       	Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250       	Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-02851 	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej budynków.

PN-B-0285-1:1997 	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 			Wymagania ogólne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

PN-C-04906 	Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.

PN-C-04911 	Środki ochrony drewna przed działaniem ognia. Badaniewłaściwości ogniochronnych.

PN-D-01001 	Tarcica. Podział. Nazwy i określenia.

PN-EN-338 	Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-B-04620 	Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-23100 	Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.

PN-B-10144 	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 	 Beton zwykły.

PN-B-19701 	Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B-32250  	Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 	Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 1322 	 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 	Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-B-10260 	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000  	Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006  	Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620  	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-04320  	Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-B-14501     	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-14503     	Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504     	Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020   	Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250  	 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10122 	Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 	Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 	Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 1322 	Kleje do płytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 	Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 	Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-EN 26927 	Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302  	Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042  	Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914  	Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.

PN-EN 971-1 	Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.

PN-B-91000  	Stolarka budowlana . Okna i drzwi .

PN-B-8841-11 	Roboty ślusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BO – 01.00  	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

BO – 01.01 	Roboty rozbiórkowe

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2.  	Zakres stosowania ST:

Jako część Dokumentów Przetargowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

• Demontaż posadzek z płytek ceramicznych (terakoty)

• Lokalne skucie posadzek betonowej w celu uzyskania bruzd montażowych pod instalacje c.o., wodociągową i kanalizacji sanitarnej

• Lokalny demontaż sufitów podwieszanych w celu montażu okien połaciowych:

- demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i rusztu stalowego;

- ostrożny demontaż izolacji z wełny mineralnej oraz folii paraizolacyjnej i paroprzepuszczalnej; przewiduje się powtórne wykorzystanie wełny mineralnej w ilości 50%;

- demontaż łat oraz pokrycia z blachy; przewiduje się powtórne wykorzystanie rozebranej blachy w ilościach niezbędnych;

- montaż konstrukcji dla okien połaciowych;

- montaż okien połaciowych;

- odtworzenie poszczególnych warstw dachu wraz z pokryciem;

- malowanie części pomieszczeń, w których montowano okna;

- zabezpieczenie rozebranej połaci dachu przed wodami opadowymi;

• Demontaż części stolarki drzwiowej

• Wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.)

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.	Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z  ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

2.0.	Materiały:

Nie występują.

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• młotami kującymi,

• odkurzaczem przemysłowym,

• wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu,

• samochodami do wywozu odpadów,

• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

• drobnym sprzętem pomocniczym.

4.0. 	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5.0.	Wykonywanie robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania robót:

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Przed przystąpienie do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające demontażu. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z Dokumentacją Projektową mają zostać zachowane. Prace należy prowadzić z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności.

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególnym zachowaniem ostrożności oraz dużym przywiązaniem do detali.

5.3. 	Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.):

Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6.0.  	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2. 	Zakres kontroli:

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7.0.  	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

8.0.	Przejęcie robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.0.	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

Zgodnie z warunkami umowy.

9.2. 	Składniki ceny:

Cena Robót obejmuje:

w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:

• wyznaczenie zakresu prac,

• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,

• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

• przeprowadzenie demontażu,

• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,

• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,

• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: - załadunek odpadów,

• zabezpieczenie ładunku,

• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

• utylizację odpadów.

10.0.	Przepisy związane:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki opłat na

2006r) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z późniejszymi zmianami

BO – 01.02  	Konstrukcje murowe

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac konstrukcji murowych, ścian działowych, które zostaną wykonane w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2.  	Zakres stosowania ST:

Jako część Dokumentów Przetargowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

• Wykonania ścianek działowych

• Montaż nadproży

• Prace związane (ustawienie rusztowań, sprawdzenie geometrii ścian)

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. 	Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”

Cement – miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn cementowy.

Kruszywo – obojętny materiał ziarnisty lub granulowany.

Nadproże – belka przenosząca obciążenie nad otworem.

Wiązanie – układ elementów jednostkowych w robotach murowych.

Zaprawa – mieszanka drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenie obu tych składników.

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące Robót:

Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1. 	Pustak z betonu komórkowego:

Należy stosować pustki gazobetonowe, bloczki z betonu komórkowego (siporexu) klasy min. 500.

2.2.2. 	Zaprawa murarska:

Przewidziano zastosowanie zaprawy klejowej zgodnej z technologią producenta bloczków z betonu komórkowego lub zapraw murarskiej, cementowo – wapiennej dla ścian działowych marki 1 MPa. Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. Do przygotowania zaprawy zastosować cement portlandzki marki 250 ; wapno gaszone lub hydratyzowane ; a jako kruszywa użyć piasku naturalnego. Do osadzenie ewentualnych nadproży w istniejących ściankach stosować zaprawę cementową, zgodną z normą PN-B-14504.

2.2.3.	Nadproża:

Stosować nadproża prefabrykowane L19, zgodnych z projektem budowlanym.

2.3.	Składowanie materiałów:

Bloczki składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym zabezpieczyć przed opadami. Układać w małe pryzmy posegregowane pod względem gatunku i klasy.

Cement i wapno lub klej w workach składować w pomieszczeniach suchych z drewnianą impregnowaną podłogą,

wilgotność pomieszczenia nie powinna przekraczać 30%. Pomieszczenie należy systematycznie wietrzyć. Worki układać na pomostach drewnianych do 10 warstw.

2.4. 	Deklaracje zgodności:

Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobu. Zaświadczenie to powinno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typy próbek stosowanych do badań, okres w którym wyprodukowaną dana partię materiału.

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

- środkami transportu do przewozu materiałów,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- bruzdownice,

- wyciąg budowlany lub windę transportu pionowego,

- rusztowanie,

- drobny sprzętem pomocniczym.

4.0.	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały do przygotowania zapraw chronić przed wilgocią.

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

Ogólne warunki wykonania Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

Warunki przystąpienia do robót murowych ogólne zasady wykonania murów:

• mury należy wykonywać z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin

• w miejscach połączeń murów wykonywanych niejednocześnie stosować strzępia

• stosowanie kilku rodzajów cegły lub pustaka jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady że każda ściana powinna być wykonana z jednorodnego materiału

• mury wykonywać przy temperaturze powyżej 0°C

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2. 	Zakres kontroli:

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST w szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów,

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. 	Jednostka obmiaru:

Jednostką obmiaru jest:

- metr kwadratowy [m2] ściany murowane

- metr [m] dla nadproży

8.0. 	Przejęcie robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1.  	Ogólne zasady płatności:

Zgodnie z warunkami umowy.

9.2. 	Składniki ceny:

Cena Robót obejmuje:

• dostawę materiałów,

• wytyczenie ścianek,

• przygotowanie zaprawy

• murowanie ścianek

• osadzenie nadproży

• osiatkowanie nadproży

• wyszpałdowanie nadproży

• ustawienie i rozebranie rusztowań

• oczyszczenie miejsca pracy  z resztek materiałów

• obsługę sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac

• badania na budowie i laboratoryjne.

10.0. 	Przepisy związane:

PN-B-10023   	Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12016    	Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-30000     	Cement prtlandzki.

PN-B-04320      	Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-B-14501      	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-14503     	Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.

PN-B-19701      	Cement. Cement powszechnego użytku. Skłd, wymagania i ocena  zgodności.

PN-B-30020       	Wapno udowlane. Wymagania.

PN-B-32250      	Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

BO – 01.03 	Podłoża i posadzki

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2.  	Zakres stosowania ST:

Jako część Dokumentów Przetargowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

• wykonania posadzek z płytek ceramicznych (terakota),

• wykonania posadzek z paneli podłogowych,

• dodatkowe uszczelnienie pomieszczeń sanitarnych:

• hydroizolacji posadzek pomieszczeń sanitarnych w technologii Deiterman lub równoważnej

• wklejenie taśm narożnych systemowych

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. 	Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące Robót:

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. 	Materiały:

2.1.      	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1. 	Zaprawa samopoziomująca:

Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa.

2.2.2. 	Beton:

Stosować mieszankę betonową jako gotowy wyrób.

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrób w specjalnie do tego celu przystosowanych środkach transportu. Każda partia dostarczonego materiału powinna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wszelkie jej właściwości.

• Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. W zależności od głównych funkcji domieszki można podzielić na przyśpieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające i inne.

• Warstwa odsączająca: materiał do wykonania tej warstwy to piasek lub pospółka, źródła obu materiałów powinny być wskazane przez wykonawcę z wyprzedzeniem

2.2.3. 	Płytki ceramiczne – terakota:

Należy stosować terakotę piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni.

2.2.4. 	Klej do płytek:

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa.

2.2.5.	Zaprawa fugowa:

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug.

2.2.6. 	Silikon do fug:

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoża na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi.

2.2.7. 	Panele podłogowe:

Zaleca się stosowanie paneli przeznaczone do obiektów domowych, klasy używalności:

- 22 – podłoga przeznaczona jest do pomieszczeń domowych o średnim natężeniu ruchu, np. do salonu, jadalni, pokoju dziecięcego lub;

- 23 – panele przeznaczone są do pomieszczeń domowych o dużym natężeniu ruchu, np. do korytarza, kuchni, salonu.

O klasie ścieralności górnej warstwy minimum AC3 - dobra odporność na ścieranie

3.0. 	Sprzęt:

3.1.	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• środkami transportu do przewozu materiałów,

• rusztowaniami,

• wyciągiem budowlanym

• drobnym sprzętem pomocniczym.

4.0. 	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem.

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1. 	Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty):

Hydroizolację posadzek należy wykonać jako dwuwarstwową z folii w płynie na oczyszczone i zagruntowane podłoże. Podczas wykonywania izolacji należy ściśle przestrzegać reżimu technologicznego producenta.

Warunki przystąpienia  do  robót:

• roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, wyprowadzeniu wszystkich instalacji  (w tym po próbach ciśnieniowych),

• podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów,

• temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C,

• materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach  o  wymaganej  temperaturze  co  najmniej  24  godz.  przed rozpoczęciem  robót,

• w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana dylatacja podłoża,

• wilgotność  podkładu nie  może  przekraczać 5%.

5.2.2.	Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej:

• Gruntowanie podłoża materiałem dyspersyjnym – EUROLAN TG 2,  przeznaczonym  do  takich  podłoży  jak:  beton,  jastrych,  tynk,  gips,  płyty  g-k,

• uszczelnienie  naroży  ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych  taśmą izolacyjną  SUPERFLEX  klejoną  do  podłoża  materiałem  SUPERFLEX  1,

• uszczelnienie  przejść  rurowych  za  pomocą  elestycznego  mankietu  oraz  materiału  SUPERFLEX  1,

• uszczelnienie  wpustu  podłogowego  (prefabrykowany specjalny wpust podłogowy z kołnierzem przeznaczony do montażu bezpośrednio pod okładziną ceramiczną osadzić w konstrukcji podłoża zgodnie z instrukcją producenta)  materiałem  SUPERFLEX 1,

• wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiałem SUPERFLEX 1 – gotową płynną folią uszczelniającą nanoszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugą  warstwę należy  nanieść  po  wyschnięciu  pierwszej,

5.2.3.	Posadzki z terakoty:

Zaleca się zagruntowanie starego podłoża preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych i okładzinowych, należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania.

Na podłoże z nanieść zaprawę klejąca paca z zębatą krawędzią. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnie około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju podłoża i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od łożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej. Spoinowanie wykonać rozprowadzając zaprawę fugowa po powierzchni wykładziny pacą gumowa. Zaprawę fugową należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami. Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotna gąbką.

5.2.4.	Panele podłogowe:

Zaleca się zagruntowanie starego podłoża preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych i okładzinowych, należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować panele wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania.

Warunki cieplno – wilgotnościowe w pomieszczeniu podczas montażu powinny być takie same lub bardzo zbliżone do warunków jakie będą panowały po oddaniu pomieszczenia do użytku. Pomieszczenie przed dostawą materiałów powinno być zamknięte, stolarka okienna i drzwiowa zamontowana.

Pomiędzy podłogą a wszystkimi stałymi elementami prostopadłymi do niej (filary, progi drzwi, rury, ściany itp.) należy zachować szczeliny dylatacyjne o szerokości 10 mm. W celu zachowania odstępów należy użyć klinów dystansowych. Przy długości pomieszczenia 8 m, względnie szerokości 6 m należy wykonać szczeliny dylatacyjne o szerokości 2- 3 cm (w proporcjonalnych odcinkach podłogi).

Pierwszy panel podłogowy należy ułożyć piórem w kierunku ściany pamiętając o zachowaniu szczelin dylatacyjnych. W pierwszej kolejności należy połączyć dłuższe krawędzie wsuwając pod katem 20-300 pióro we wpust ułożonego już rzędu paneli, a następnie ułożyć go płasko na podłożu. Następnie połączyć krótsze boki. Panele w kolejnych rzędach powinny być przesunięte wobec siebie o minimum 40 cm.  Po usunięciu klinów dystansowych należy szczeliny zakryć listwami przypodłogowymi.

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”

6.2. 	Wymogi szczegółowe:

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.

W szczególności obejmują:

• badanie dostaw materiałów,

• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),

• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

• ocenę estetyki wykonanych Robót.

• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego

• dokładność i staranność wykonania

• sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:

• jakości składników betonu

• dozowania składników mieszanki betonowej

• jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania

• cech wytrzymałościowych betonu

• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu

• terminów rozszalowań

• częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji

• odpowiedniej pielęgnacji betonu

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. 	Jednostka obmiaru:

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] dla robót hydroizolacyjnych i posadzkowych

8.0.	Przejęcie robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

Zgodnie z warunkami umowy.

9.2. 	Składniki ceny:

Cena Robót obejmuje:

- w przypadku hydroizolacji posadzek:

• dostawę materiałów,

• gruntowanie podłoża,

• wykonanie izolacji zasadniczej

• wykonanie uszczelnienia z taśmy uszczelniającej

• uszczelnienie przejść instalacji,

• wykonanie przejść ściana – ściana, ściana – posadzka przy pomocy taśm izolacyjnych,

• badania na budowie i laboratoryjne,

• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta  systemu izolacji celem zapewnienia jej prawidłowego działania

- w przypadku posadzek z terakoty:

• dostawę materiałów,

• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego),

• ułożenie płytek na zaprawie klejowej,

• wypełnienie fug,

• silikonowanie naroży,

• badania na budowie i laboratoryjne,

• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta kleju, fugi celem zapewnienia jej prawidłowego działania

- w przypadku posadzek z paneli podłogowych:

• dostawę materiałów,

• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego),

• ułożenie paneli wg wytycznych producenta,

• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta celem zapewnienia jej prawidłowego działania

10.0. 	Przepisy związane:

PN-B-10144 	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250  	Beton zwykły.

PN-B-06251  	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 	Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B-32250  	Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 	Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 1322  	Kleje do płytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 	Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-B-10260  	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000  	Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006  	Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620  	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techn. wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4: Podłogi i posadzki. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r.

BO – 01.04 	Tynki i okładziny wewnętrzne

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2.  	Zakres stosowania ST:

Jako część Dokumentów Przetargowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

• wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian

• przygotowania podłoża pod okładziny ścienne

• ułożenia płytek glazurowanych

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.4. 	Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z  ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1.	Zaprawa tynkarska:

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.

2.2.2.	Izolacja  powierzchniowa:

Do wykonania izolacji ścian stosować izolację w postaci folii płynnej, tworzącą po wyschnięciu powłokę o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa i zdolności przeprężania rys większych niż 0,6 mm. Powłoka musi być wodoszczelna i przepuszczalna dla pary wodnej.

2.2.3.	Płytki glazurowane:

Płytki glazurowane powinny spełniać wymogi normy PN-B-10121. Szczegółowe wymagania dotyczące wymiarów, kształtu, kolorystyki i grubości powinny być uzgodnione z Inwestorem.

2.2.4.	Klej do glazury:

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża (w tym do izolacji powłokowej) i płytek nie mniejszej niż 2 MPa.

2.2.5.	Zaprawa fugowa:

Stosować zaprawę fugową wodoodporną.

2.2.6.	Silikon do fug:

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi.

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• środkami transportu do przewozu materiałów,

• betoniarkami do przygotowania zapraw,

• agregatem tynkarskim,

• mieszarka do zapraw

• wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego

• drobny sprzętem pomocniczym.

4.0.	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania robót:

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1.	Tynki w technologii tradycyjnej:

Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii III powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew.

5.2.2.	Tynki cementowo-wapienne – przygotowanie podłoża:

Przyczepność tynku zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża. Musi być ono nośne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i słabo przylegających kawałków, a także zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą, a gdy jest bardzo chłonne - pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża.

5.2.3.	Układanie tynków cementowo-wapiennych:

Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. Tak przygotowaną zaprawę narzuca się równomiernie kielnią lub maszynowo - agregatem tynkarskim.

5.2.4.	Płytki glazurowane:

Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi. ściany należy zaizolować powłokowo przed ułożeniem glazury. Izolację należy nanosić na czyste i wysezonowane podłoże pozbawione nalotu mleka cementowego zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny.

Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika. W trakcie układania płytek montować listwy wykończeniowe z profili PCV.

5.2.5.	Izolacja przeciwwilgociowa ścian:

Ściany pomieszczeń należy zaizolować powłokowo przed położeniem glazury. Izolację należy nanosić na czyste i wysuszone podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny.

Używając taśm izolacyjnych narożnych należy zabezpieczyć wszystkie przejścia ściana – ściana, ściana – posadzka na pełną wysokość pomieszczeń

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2. 	Wymogi szczegółowe:

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.

W szczególności obejmują:

• badanie dostaw materiałów,

• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),

• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

• prawidłowości wykonania podłoża

• przyczepności tynków do podłoża

• grubości tynków

• wyglądu powierzchni tynków

• wykończenia tynków w newralgicznych miejscach

• ocenę estetyki wykonanych Robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. 	Jednostka obmiaru:

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2].

8.0. 	Przejęcie Robót:

8.1.	 Ogólne zasady przejęcia Robót:

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

Zgodnie z warunkami umowy.

9.2. 	Składniki ceny:

Cena Robót obejmuje:

• dostawę materiałów,

• przygotowanie podłoża

• wykonanie tynków cementowo-wapiennych

• przygotowanie podłoża pod płytki,

• oczyszczenie podłoża,

• izolację przeciwwilgociową ścian,

• wklejenie taśm uszczelniających narożnych,

• przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

• przyklejenie płytek,

• fugowanie i uszczelnienie naroży,

• badania na budowie i laboratoryjne.

10.0. 	Przepisy związane:

PN-B-04320  	Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-B-14501   	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-14503   	Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504   	Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020  	Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250  	Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10122 	Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 	Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 	Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 1322 	Kleje do płytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 	Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 	Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-EN 26927 	Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302  	Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042  	Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

BO –01.05 	Roboty malarskie

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2.  	Zakres stosowania ST:

Jako część Dokumentów Przetargowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

• Szpachlowanie podłoża

• gruntowanie podłoża pod malowanie,

• malowania sufitów farbą emulsyjną, zmywalną,

• malowania ścian farbą emulsyjną, zmywalną

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych, oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. 	Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące Robót:

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1.	Farba emulsyjna:

Farba dyspersyjna, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

2.2.2.	Farba zmywalna:

Przewiduje się zastosowanie farby białej lub kolorowej,  zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, mającej właściwości samooczyszczania, np. typu Seiden Latex lub równoważnej. Jest to farba lateksowa, bezrozpuszczalnikowa, jedwabno-błyszcząca, do zastosowań w zakresie wnętrz i na zewnątrz. Klasa odporności na ścieranie na mokro: 1 wg DIN EN 13300. Nadaje się szczególnie do wykonywania powłok na powierzchniach silnie obciążonych, łatwych w czyszczeniu. Produkt jest łatwy w użyciu i ma kremową konsystencję. Wykonane powłoki cechuje dyfuzyjność, niskoprężność, dobra rozlewność, odporność na alkalia i na zabrudzenie oraz doskonała przyczepność do podłoża, jest odporna na działanie wodorozpuszczalnych środków dezynfekcyjnych i środków czyszczących.

Dane techniczne:

Gęstość wg DIN 53217: standard: ok. 1,28 g/cm3;

Skład wg wytycznej VdL dot. materiałów malarskich do budynków: dyspersja polimerowa, pigmenty białe, węglan wapnia, krzemianowe materiały wypełniające, talk w proszku, woda, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące;

Wartość Sd < 0,5 m;

Odporność na ścieranie na mokro: klasa 1 (odpowiada odporności na szorowanie zgodnie z DIN 53778);

Maksymalna frakcja ziarna: ≤100 μ;

Sposób użycia: nanoszenie pędzlem; nanoszenie wałkiem; nanoszenie metodą natrysku hydrodynamicznego;

Czasy schnięcia (20 °C/ 65 % wzgl. wilgot. powietrza):

- możliwość przemalowania po ok. 4 - 5 godzinach

- całkowite wyschnięcie oraz możliwość obciążenia po ok. 3 dniach

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem potrzebnym do wykonania prac malarskich.

4.0. 	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1.	Malowanie:

Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Podłoże musi być wysezonowane, równe, mocne, czyste, suche, oczyszczone z tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu wolne od zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok.

5.2.2.	Szpachlowanie:

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm.

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”:

6.2. 	Wymagania szczegółowe:

Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.

Kontroli podlegać będzie także przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w Dokumentacji Projektowej) i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. 	Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8.0. 	Przejęcie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

Zgodnie z warunkami umowy.

9.2. 	Składniki ceny:

Cena Robót obejmuje:

• dostawę materiałów,

• przygotowanie podłoży,

• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.),

• szpachlowanie podłoża

• gruntowanie podłoża,

• malowanie powierzchni sufitów i ścian,

• usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,

• badania na budowie i laboratoryjne.

10.0. 	Przepisy związane:

PN-B-01302  	Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042  	Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914  	Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.

PN-EN 971-1  	Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. Wytyczne producenta farb.

BO –01.06 	Stolarka drzwiowa i okienna oraz ślusarka

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej, które zostaną wykonane w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2.  	Zakres stosowania ST:

Jako część Dokumentów Przetargowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą montażu stolarki:

• drzwiowej

• okiennej

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.	Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1. 	Stolarka drzwiowa:

Przewiduje się zastosowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych i stalowych (wejściowe do lokali) ogólnie dostępnych. Szczegóły rozwiązania oraz kolorystyka według Dokumentacji Projektowej.

2.2.2. 	Stolarka okienna:

Przewiduje się zastosowanie okien połaciowych FAKRO 78 x 140 cm, FTS 07, ogólnie dostępnych. Szczegóły rozwiązania oraz kolorystyka według Dokumentacji Projektowej.

2.2.2.1.	Okno Fakro FTS-V 07:

Okno obrotowe, wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo i malowane lakierem akrylowym. Okno posiada nawiewnik typu V10 o wydajności przepływu powietrza równej 10 m3 na godzinę. Zawias umieszczony w połowie wysokości okna, umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzydło można również obracać wokół osi o 180° i zablokować je zasuwką ryglującą, co pozwala na wygodne i bezpieczne mycie zewnętrznej szyby okna. Okno posiada dwie uszczelki, wyposażone jest w zestaw szybowy 4H-16-4T (4mm- 16mm- 4mm) - szyba energooszczędna o współczynniku: 1,0 W/m2K, wg EN674 (H - Szyba zewnętrzna hartowana, Przestrzeń między szybami wypełniona gazem szlachetnym argonem, T - Szyba wewnętrzna jest wykonana ze szkła niskoemisyjnego).

Okno obsługiwane jest za pomocą klamki lakierowanej klasy standard z dwustopniowym mikrouchyleniem, umieszczonej w dolnej części skrzydła.

Nawiewnik V-10 – umieszczony w górnej części okna, posiada ręczną regulację wydajności. Przy pełnym otwarciu nawiewnik zapewnia dopływ świeżego powietrza w ilości 10m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa. Konstrukcja nawiewnika charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami filtracyjnymi i akustycznymi.

Drewno osłonięte jest z zewnątrz odpornymi na działanie czynników atmosferycznych profilami z blachy aluminiowej, w kolorze szarym .

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem

potrzebnym do zamontowania ślusarki aluminiowej.

4.0. 	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed

uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1.	Obsadzenie stolarki drzwiowej:

Przed przystąpieniem do wszystkich prac należy sprawdzić parametry otworu drzwiowego. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym ościeżnice należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży. Szczeliny pomiędzy ościeżami a ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenie elementów drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

5.2.2.	Obsadzenie okien połaciowych:

Konstrukcja okna pozwala na montaż okien do krokwi lub łat o nachyleniu połaci dachu od 15 do 90 stopni.

Roboty montażowe:

a) wykonanie odsłonięcia konstrukcji drewnianej pod nowe okna;

b) montaż nowych okien o wymiarach określonych w projekcie budowlanym; okna drewniane z drewna sosnowego I klasy, obrotowe;

c) montaż kołnierzy uszczelniających mających umożliwić szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym;

d) montaż kołnierza paroprzepuszczalnego w celu ochrony ościeżnicy przed zawilgoceniem;

e) montaż kołnierza paroszczelnego w celu zabezpieczenia wełny mineralnej przed zawilgoceniem;

f) montaż szpalet dających możliwość prawidłowej izolacji termicznej wokół okna;

g) montaż rolety sterowanej ręcznie oraz moskitiery;

h) montaż folii paroprzepuszczalnej, łat oraz pokrycia z blachy, wykorzystując materiał z rozbiórki; wszystkie elementy należy prawidłowo połączyć z istniejącymi nie pogarszając szczelności połaci dachowej;

i) montaż izolacji z wełny mineralnej gr. min. 20 cm pomiędzy krokwiami; wełnę należy ułożyć z należytą starannością nie dopuszczając do powstawania mostków termicznych; od spodu wełny należy ułożyć folię paroszczelną;

Roboty wykończeniowe:

a) od spodu krokwi należy zamontować stelaż stalowy pod płyty gipsowo kartonowe 3 x GK – F gr. 3 x 12,5 cm.

b) po wykonaniu montaż płyt łączenia należy zaszpachlować wklejając w nie siatkę antyrysową.

c) następnie należy zagruntować powierzchnie płyt; przewiduje się malowanie płyt dwukrotnie farbą emulsyjną;

Wszystkie roboty należy wykonywać w kolejności zgodnie z technologią wykonania robót, w sposób określony przez producentów materiałów i wyrobów.

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2. 	Wymagania szczegółowe:

Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami ST. Kontroli podlegać będzie także przygotowanie otworów drzwiowych oraz okiennych.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

Kontra w szczególności będzie dotyczyła:

• Badanie dostaw materiałów,

• Kontrolę otworów,

• Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),

• Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,

• Kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień (głuche ościeżnice),

• Kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze),

• Ocenę estetyki wykonania robót.

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. 	Jednostka obmiaru;

Jednostką obmiaru jest sztuka [szt.] w przypadku drzwi i okien.

8.0. 	Przejęcie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.0.	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

Zgodnie z warunkami umowy.

9.2. 	Składniki ceny:

Cena Robót obejmuje:

• dostawę materiałów,

• przygotowanie otworów ,

• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.),

• montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

• regulację skrzydeł,

• montaż niezbędnych okuć (klamki,itp.)

• sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów ruchomych,

• montaż mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze),

• montaż okien połaciowych,

• usunięcie zabezpieczeń,

• prace porządkowe,

• badania na budowie i laboratoryjne.

10.0. 	Przepisy związane

PN-B-91000  	Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-B-91003  	Stolarka budowlana. Drzwi. Zasady ustalania wymiarów.

PN-B-8841-11 	Roboty ślusarskie budowlane. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-79405;99 	Płyty kartonowo-gipsowe

BN-80/6113-28 	Farby suche do malowania pomieszczeń wewnętrznych.

BN-84/6117-05 	Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

PN-88/B10085 	Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania.

BN-75/6821-02 	Szkło budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 	Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

BN-76/8860-01-03 	Podwieszanie elementów do ścian lub innych elementów..

BO – 01.07   	sufity podwieszane

1.0.	Wstęp:

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru (naprawy) sufitów podwieszanych na ruszcie które zostaną wykonane w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2.  	Zakres stosowania ST:

Jako część Dokumentów Przetargowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

1.3. 	Zakres Robót objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

• Wykonanie naprawy sufitów podwieszanych GK-F

• Szpachlowaniu całej powierzchni stropu z przygotowaniem pod malowanie

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. 	Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z  ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. 	Wymagania ogólne dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.

2.0. 	Materiały:

2.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2. 	Wymagania szczegółowe:

2.2.1.	Płyty gipsowo kartonowe:

Płyty gipsowo kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405. Stosować płyty ujęte w dokumentacji technicznej zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o pełen system wykonania okładzin ściennych, sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym bądź sufitów na wieszakach noniuszowych. Wszystkie wykorzystane elementy powinny stanowić kompletne rozwiązanie, nie zaleca się stosowania rozwiązań kilku producentów.

2.2.3.	Elementy rusztu:

Stosować ruszt z profili zimnogiętych, z blachy stalowej grubości 0,6m, ocynkowanej. Rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być zgodny z wytycznymi producenta. Stosowany system sufitów podwieszanych powinien posiadać atest niepalności.

3.0. 	Sprzęt:

3.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. 	Wymagania szczegółowe:

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• wiertarkami,

• zakrętarkami,

• rusztowaniami,

• drobnym sprzętem pomocniczym.

4.0. 	Transport:

4.1. 	Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. 	Wymagania szczegółowe:

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5.0. 	Wykonanie Robót:

5.1. 	Ogólne warunki wykonania Robót:

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. 	Zakres wykonania Robót:

5.2.1.	Warunki przystąpienia do Robót:

• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinnny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów,

• Przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu o odpadów,

• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 50 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00 C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%,

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.2.2. 	Zasady doboru konstrukcji rusztu:

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt (warstwa nośna) oraz górnej (warstwa główna). Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:

- Kształt pomieszczenia:

• Jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

• W pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

• Jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązanie dwuwarstwowe,

• Rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

- Grubość zastosowanych płyt:

• Rozmieszczenia płyt,

• Rozmieszczenie elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,

- Funkcję jaką spełniać ma sufit:

• Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych.

5.2.3.	Tyczenie rozmieszczenia płyt:

Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych należy ułożyć izolację zgodnie z dokumentacją techniczna. Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach:

o Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia),

• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

• Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

• Styki poprzeczne płyt w dwóch sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do pozwy długości płyty,

• Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Po zamocowaniu płyt gipsowo-kartonowych wszystkie naroża zabezpieczyć kątownikami ochronnymi. Styki płyt zazbroić siatką z włókna szklanego. Styki i wszelkie nierówności wyszpachlować gipsem szpachlowym.

5.2.4.	Kotwienie rusztu:

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotna wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

5.2.5.	Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe GK-F o zwiększonej odporności ogniowej i grubości 12,5 mm. Płyty mogą być mocowane w dwojaki sposób:

• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,

• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi bokami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do:

• Listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

• Do profili stalowych blachowkrętami.

6.0. 	Kontrola jakości Robót:

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2. 	Zakres kontroli:

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Badania w czasie prowadzenia prac polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieżąco jakości używanych materiałów.

W szczególności obejmują:

• Badanie dostaw materiałów,

• Kontrolę prawidłowości wykonywania robót (geometria i technologia),

• Ocenę estetki wykonanych prac.

Prace powinny bazować na zastosowaniu systemu jednego producenta.

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana:

• Równość powierzchni płyt,

• Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

• Wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

• Wilgotność i nasiąkliwość,

• Obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

7.0. 	Obmiar Robót:

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru:

Ogólne zasady obmiaru  podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2.  	Jednostka obmiaru:

Jednostkami obmiaru są: metr kwadratowy [m2] zamontowanego sufitu, szpachlowania, ułożenia wełny mineralnej.

8.0. 	Przejęcie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady przejęcia Robót:

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”.

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Sprawdzeniu podlega:

• Zgodność z dokumentacją techniczną,

• Rodzaj zastosowanych materiałów,

• Przygotowanie podłoża,

• Prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

• Wichrowatość powierzchni.

9.0. 	Podstawa płatności:

9.1. 	Ogólne zasady płatności:

Zgodnie z warunkami umowy.

9.2. 	Składniki ceny:

Cena Robót obejmuje:

• Dostawę materiałów

• wyznaczenie zakresu prac,

• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,

• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

• montaż rusztu,

• montaż folii paroprzepuszczalnej,

• zabezpieczenie styków płyt,

• montaż okładzin z płyt gipsowo kartonowych

• szpachlowanie z przygotowaniem pod malowanie,

• montaż, demontaż rusztowania

10.0. 	Przepisy związane:

PN-72/B-10122 	Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 	Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405;99 	Płyty kartonowo-gipsowe

BN-76/8860-01-03 	Podwieszanie elementów do ścian lub innych elementów..

BN-80/6113-28 	Farby suche do malowania pomieszczeń wewnętrznych.

BN-84/6117-05 	Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips

BO – 02.00  	ROBOTY INSTALACYJNE

BO – 02.01 	Instalacje sanitarne

1.0. 	Część ogólna:

1.1.	Nazwa zamówienia:

Specyfikacja techniczna Instalacje sanitarne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji sanitarnych przewidzianych w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2. 	Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest częścią dokumentacji w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres prac obejmuje:

- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,

- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,

- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- roboty montażowe,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,

- prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów po budowlanych,

- próby i czynności odbiorowe.

Szczegółowy zakres robót opisuje projekt budowlany architektoniczny oraz projekt budowlany branży sanitarnej i obejmuje wykonanie:

- rozbudowę wewnętrznej instalacji wody zimnej

- rozbudowę wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji

- rozbudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- rozbudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy i inwestora.

1.3. 	Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami interesów przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umowa.

2.0.	Materiały:

Do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:

-być nowe i nieużywane,

-odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji

-mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa.

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przestawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższych wymagań.

Materiały przewidziane do wbudowania przy budowie instalacji zimnej i ciepłej wody:

- rury wielowarstwowe PE-XC/AI./PE systemu TECEflex firmy TECE.

- otulina Termaflex FRZ gr. 6-20 mm lub o podobnych właściwościach

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskowe

- zawory ustępowe i do zmywarki, pralki

- armatura

Materiały przewidziane do wbudowania przy wykonywaniu instalacji c.o.:

- grzejniki PURMO V11 i V22 lub o podobnych właściwościach

- rury wielowarstwowe PE-XC/AI./PE systemu TECEflex firmy TECE.

- otulina Termaflex FRZ gr. 6-20 mm lub o podobnych właściwościach

Materiały przewidziane do wbudowania przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej:

- rury PCV

- zlewozmywaki stalowe nierdzewne

- umywalki porcelanowe

- natryski emaliowane

- ustępy „kompakt”

3.0 	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach instalacyjnych:

1. taśma miernicza, poziomica, przymiar składany,

2. młotek, przecinak, przebijak, śrubokręt,

3. piła do drewna, piła do metalu, pilnik płaski, pilnik okrągły, szczotka druciana,

4. klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny główkowy,

5. klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze płaskie,

6. zaciskarka do łączenia rur,

7. wiertarka udarowa, szlifierka przenośna.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0. 	Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych:

4.1. 	Wymagania ogólne:

1) 	Wszystkie instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

2) 	Przed zamontowaniem materiały hutnicze, armatura i urządzenia sanitarne powinny być sprawdzone na budowie.

3) 	Otwory przeznaczone na przejścia przewodów rurowych powinny mieć osadzone tuleje o średnicy większej, co najmniej o 4 mm od zewnętrznej średnicy przewodu oraz dłuższe o 6 „i 8 mm od grubości przegrody.

4) 	Bruzdy do umieszczania przewodów powinny mieć wymiary dostosowane do średnic przewodów z uwzględnieniem minimalnych odległości miedzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14 X 14 cm.

5) 	Odległości miedzy przewodami, od ściany, stropu lub podłogi powinny wynosić dla przewodów o średnicy:

25 mm – 3,0 cm,

32 i 50 mm – 5,0 cm,

65 i 80 mm – 7,0 cm,

100 mm – 10,0 cm.

6) 	Przewody pionowe mocuje się do ścian za pomocą uchwytów, stosując przy wysokości kondygnacji poniżej 4 m minimum jeden uchwyt w połowie kondygnacji.

7) 	Połączenia zaciskowe stosuje się do przewodów stalowych instalacji wody pitnej i ciepłej i centralnego ogrzewania.

8) 	Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych w czasie obsługi i konserwacji.

4.2. 	Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody:

Ogólne warunki montażu przewodów są następujące:

1. 	należy prowadzić je przy ścianach wewnętrznych,

2. 	mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia dostępu do zaworów odcinających,

3. 	prowadząc przewody jeden nad drugim należy zachować następującą kolejność (od góry): przewody centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodociągowe i kanalizacyjne,

4. 	nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, ciepłej wody i kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych,

5. 	minimalne odległości przewodów żeliwnych,  stalowych od równoległych przewodów elektrycznych powinny wynosić, co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzyżowań 0,05m,

6. 	wysokość zamocowania powinna wynosić:

0,80÷0,90 m – zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stojącej,

0,75÷0,80 m – umywalki,

7. 	miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron łatwo dostępne.

8. 	minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinna wynosić

-110mm- od pojedynczych misek ustępowych,

9. 	minimalne średnice przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:

- 50mm – od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki, wanny, natrysku, pisuaru, wpustu podłogowego

-75mm – od kilku zlewów, zlewozmywaków, umywalek, wanien, natrysków, pisuarów, wpustów podłogowych,

-110mm – od pojedynczej lub kilku misek ustępowych

10. 	najmniejsze spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu wynoszą:

-dla przewodu o średnicy do 110mm – 2%

-dla przewodu o średnicy 150mm - 1,5%

11. 	maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:

- dla rur PCV i PP średnicy od 50 do 110mm -1,0 m

- dla rur PCV i PP średnicy powyżej 110mm - 1,25m

4.3. 	Instalacja centralnego ogrzewania:

Ogólne warunki montażu przewodów są następujące:

1. 	średnice oraz materiał rur użytych do budowy instalacji musi być zgodny z dokumentacją projektową,

2.	przewody centralnego ogrzewania musza mieć możliwość zmiany długości oraz przemieszczania się (zmiana temperatury).

3. 	przejścia przez ściany należy wykonywać z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek,

4. 	między miejscami stałego zamocowania należy stosować odsadzki kompensacyjne,

5. 	przewody prowadzone po wierzchu ścian powinny być montowane równolegle w odległości od tynku nie mniejszej od średnicy instalowanego przewodu,

6. 	na przewodach poziomych rozprowadzających, pionach oraz przy grzejnikach montuje się zawory odcinające lub regulacyjne, zawór należy montować tak, aby woda dopływała pod grzybek zaworu,

7. 	instalacja centralnego ogrzewania musi być wykonana zgodnie z projektem

4.4. 	Warunki bhp:

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowiązują odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac, jak obróbka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie wykonywania prac montażowych pracownik powinien:

- otrzymać odpowiednia odzienie ochronne,

- pracować w rękawicach ochronnych,

- przy pracach na wysokości używać bezpiecznych rusztowań,

- pracować w kasku ochronnym,

-używać narzędzi elektrycznych sposób zgodny z przeznaczeniem i dbać o dobry stan izolacji,

5.0. 	Kontrola jakości robót:

5.1.	Kontrola:

Kontrola powinna być prowadzona we wszystkich fazach robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacja projektowa:

1. 	Sprawdzenie zgodności z projektem polega na porównaniu wykonanych bądź wykonywanych robót z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

2. 	Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

3. 	Badanie materiałów użytych do budowy instalacji polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w projekcie i ST.

5.2. 	Szczegółowe zasady kontroli jakości:

5.2.2.	Instalacja wody zimnej i wody ciepłej:

Badania szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. Po wykonaniu instalacji wody, należy wykonać płukanie całej instalacji z dezynfekcja i poddać badaniom bakteriologicznym. Po płukaniu wykonać próbę szczelności wg wymogów PN-81/B-10700/00. Po stwierdzeniu szczelności należy wykonać próbę podwyższonego ciśnienia z pomocą pompki, instalacji wodociągowej przy ciśnieniu próbnym równym 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach.

5.2.3.	Instalacja centralnego ogrzewania:

- badanie szczelności instalacji: podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy.

- badania szczelności instalacji c.o. na zimno: próbę wykonać na ciśnienie 0,6 MPa;

Wyniki badan uznaje się za pozytywne jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

- badanie szczelności i działania instalacji c.o. w stanie gorącym: należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek; wyniki próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani rozszczelnienia.

6.0.	Obmiar Robót:

Nową instalacje mierzy się w metrach bieżących, grzejniki, armaturę w sztukach.

7.0. 	Odbiór Robót:

1. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja projektowa

• Dziennik budowy

• Dokumentacja dot. Wbudowanych materiałów.

2. Odbiór miedzyoperacyjny:

• Odbiorowi podlegają: przebieg tras i sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych

3. Odbiór częściowy:

• Odbiorowi częściowemu podlegają elementy zanikające, których sprawdzenie nie jest możliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

4. Odbiór techniczny końcowy:

• Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze częściowym, protokoły przeprowadzonych badan i pomiarów

• Należy dostarczyć świadectwa jakości wydane przez dostawców - producentów.

8.0. 	Rozliczenie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady płatności:

Zgodnie z warunkami umowy.

8.2.	Płatności:

Należy wykonać zakres robót wymieniony w Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej.

Cena robót obejmuje też:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnętrzny materiałów

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

9.0. 	Przepisy związane:

PN-64/B-10400 	Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/B-01400 	Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-74/B-01405 	Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia.

PN-90/B-01430 	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-64/B-10400 	Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/H-83131.01 	Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.

PN-90/M-75003 	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-90/M-75011 	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.

PN-70/M-75012 	Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.

PN-92/M-75016 	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-92/M-75166 	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. Urządzenia grzewcze.

PN-91/B-10700.00 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 	Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01701 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01707 	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)

BO – 02.02 	Instalacje elektryczne

1.0. 	Część ogólna:

1.1.	Nazwa zamówienia:

Specyfikacja techniczna Instalacje elektryczne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji elektrycznych przewidzianych w ramach:

• Projekt przebudowy istniejących na działce nr 30/17 w Kamieniu Pomorski budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegający na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacjach poddasza.

1.2. 	Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest częścią dokumentacji w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres prac obejmuje:

- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,

- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,

- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- roboty montażowe,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,

- prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów po budowlanych,

- próby i czynności odbiorowe.

Szczegółowy zakres robót opisuje projekt budowlany architektoniczny oraz projekt budowlany branży elektrycznej i obejmuje wykonanie:

- rozbudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia

- rozbudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych

Zakres robót teletechnicznych:

- rozbudowę wewnętrznej instalacji RTV

- rozbudowę wewnętrznej instalacji domofonowej

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy i inwestora.

1.3. 	Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami interesów przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umowa.

2.0.	Materiały:

Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.

2.1.	Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są :

2.1.1. 	Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe, do układania na stałe  bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spełniać wymagania normy PN-87/E-90056.

- Przewody kabelkowe YDY odpowiednio 3/4 x1,5 mm2 U=750V

- Przewody kabelkowe, miedziane YDY 3x2,5 mm2  U=750V

- Przewody kabelkowe, miedziane YDY 5x2,5 mm2  U=750V

2.1.2. 	Rury ochronne spełniające wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-2-2, PN-EN 50086-2-3:

- rury winidurowe RVS

2.1.3. 	Tablice elektryczne( rozdzielnice):

Rozdzielnice wtynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylnia umożliwiająca szybki i pewny montaż akcesoriów i okablowania. Zawartość tablicy – zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania rozdzielnic należy stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające posiadające znak bezpieczeństwa „B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne.

2.1.4. 	Puszki bakelitowe (instalacyjne, odgałęźne):

- podtynkowe do mocowania w pomieszczeniach suchych ,

- podtynkowe do mocowania w ścianach w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, wieża) w wykonaniu bryzgoszczelnym.

- Podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego.

2.1.5. 	Ochrona przeciwprzepięciowa TN - S:

Wielopolowy (6 modułów) ogranicznik przepięć hybrydowych montowany na szynie 35mm, o stopniu ochrony IP20  w obudowie z masy termoplastycznej.

Wymagania techniczne:

- klasa I,

- zdolność gaszenia prądów następczych przy Uc 25kA,

- całkowity prąd udarowy 100kA,

- czas zadziałania ≤100ns,

- napięciowy poziom ochrony ≤1,5 kV

i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową

2.1.6. 	Wyłącznik różnicowo-prądowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową;

typu P312 /30mA lub równoważny.

2.1.7.	Wyłącznik pożarowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową

2.1.8. 	Łączniki klawiszowe:

- podtynkowe z tworzywa sztucznego , wykończone ramką , białe , IP20, budowa modułowa, wykonanie nie gorsze lub lepsze klasą od serii Sistena firmy Legrand

- w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki ) w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykończone ramką, białe,  IP44 wykonanie nie gorsze lub lepsze od serii Sistena firmy Legrand

2.1.9.	Oprawy oświetleniowe :

Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.

2.2. 	Składowanie materiałów:

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 ºC i nie wyższej niż 25 ºC – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.

Składowanie kabli powinno być zgodne z poniższymi warunkami:

- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo,

- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

Osprzęt elektryczny składować w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie składować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie przechowywania opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzić żadnych elementów . W szczególności należy zwrócić uwagę na przechowywania opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń. Należy zachować dużą ostrożność przy przechowywaniu źródeł światła. Wszelkiego rodzaju żarówki, świetlówki i inne źródła należy składować w oryginalnych opakowaniach producenta.

Tablice elektryczne składować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprzęt łączeniowy itp.) przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp.) składować w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Elementy elektroniczne , sterujące składować w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i posiadających temperaturę powyżej +5 st C.

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać od zewnętrznych wpływów atmosferycznych a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu. Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach można zastosować za zgodą projektanta i inwestora.

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości np. kable, urządzenia prefabrykowane, aparatury należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego.

Urządzenia dostarczone przez inwestora powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości.

3.0 	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Wykonawca winien dysponować:

- elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych

- rusztowaniem do wykonania robót na wysokości.

- sprzęt zabezpieczający bezpieczne wykonanie robót.

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć aktualnie ważne dokumenty  uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0. 	Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych:

1. Przy wykonaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO tom I.

2. Dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji elektrycznych winien być ustanowiony kierownik robót legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie o podjęciu swej funkcji.

4. Wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub Inwestorowi projekt organizacji robót elektrycznych

5. Projekt organizacji robót elektrycznych powinien zawierać:

- harmonogram robót uwzględniający ich rodzaj, kolejność, terminy i etapy jak również metody, sposoby i technologie wykonania.

- harmonogram zatrudniania pracowników

- zapotrzebowanie i plany dostawy materiałów

6. Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub Inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów

- zasilanie placu budowy w energię elektryczną

- łączność techniczną

- dokumentację prawną robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z kosztorysem oraz zezwolenia na budowę, umowę na zlecony zakres robót, harmonogram robót budowlano-montażowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami.

7. Roboty budowlano-montażowe instalacji elektrycznych mogą wykonywać osoby legitymujące się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robót elektrycznych w określonym zakresie.

8. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na rodzaj i sposób montażu należy prowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

- przejścia przez ściany i stropy

- montaż sprzętu i osprzętu

- łączenie przewodów

- podejścia do odbiorników

- przyłączenie odbiorników

- ochrona przed porażeniem i połączenia wyrównawcze

- ochrona antykorozyjna

9. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegała w liniach prostych, poziomych i pionowych.

10. Przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach osłonowych, między pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia wykonać w sposób szczelny, obwody przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej od uszkodzeń mechanicznych.

11. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

12. Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

13. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

14. Końce przewodów wielodrutowych (Iinki) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

15. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

16. Podłączenie odbiornika musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozji.

17. Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymogami WTWiO tom III.

18. Projekt techniczny przewiduje następujące sposoby układania przewodów i kabli:

- przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzętem podtynkowe

19. Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, głębokość i szerokość bruzdy należy dostosować do grubości i ilości układanych przewodów, odstęp między przewodami powinien wynosić nie mniej niż 5mm.

20. Uchwyty do przewodów kabelkowych umocować w odległościach 0,5m, dla kabli - 1,0 m

21. Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za pomocą dławików.

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest za pomocą środków podstawowych - pokrycie izolacją roboczą metalowych części obwodów elektrycznych, wyrobów przemysłu elektrotechnicznego oraz środków dodatkowych - samoczynne wyłączenie za pomocą wyłączników różnicowoprądowych z układem sieci TN - S.

#### 4.1.	Trasowanie:

#### Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych.

#### 4.2.	Bruzdy:

#### Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy  przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe  więcej niż jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm.  Przewody należy układać jednowarstwowo. Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych jak i w elementach dekoracyjnych na ścianach i sufitach.

4.3. 	Układanie rur osłonowych:

#### Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach oraz bezpośrednio na konstrukcjach drewnianych (poddasze). Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.

4.4.	Układanie linii WLZ:.

Kabel wprowadzony od wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Podłoże pod kabel winno być gładkie.  Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Kabla nie należy układać jeżeli jego temperatura jest niższa niż 00C.

4.4.1.	 Próby montażowe WZL:

Próby wykonuje się po wykonaniu robót montażowych, a przed zgłoszeniem do odbioru. Obejmują one :

- sprawdzenie trasy linii wzl,

- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz,

- pomiar rezystencji izolacji,

- próbę napięciową izolacji

4.5. 	Montaż rozdzielnic:

Montaż urządzenia należy dokonać na ścianie, zgodnie z instrukcja montażu dostarczoną przez producenta tablicy. Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów , dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Tablice naścienne należy przykręcić do konstrukcji.

Po zamocowaniu skrzynki należy:

- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu – należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon- skrzynka przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki,

- jeżeli rozdzielnie dostarczono na miejsce montażu w zestawie transportowym to po jej ustawieniu należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami,

- założyć oznakowanie przewodów i osprzętu.

4.5.1. 	Próby montażowe rozdzielnic:

Przed przeprowadzeniem próby montażowej Wykonawca winien przygotować protokoły prób jakości wyrobu, przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy oraz DTR-kę lub w przypadku jej braku, instrukcje obsługi producenta oraz schematy i opisy techniczne aparatury. Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie stanu izolacji induktorem, wykonać pomiar impedancji pętli zwarciowej, wykonać próbę zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego oraz sprawdzić ciągłość obwodów.

4.6. 	Montaż oświetlenia, włączników, gniazd wtykowych oraz osprzętu p.poż.:

Instalacje oświetleniową, gniazd 230V należy wykonać w układzie TN-S. Montaż instalacji oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003. Montaż oświetlenia podstawowego wykonać zgodnie z instrukcja producenta opraw. Przewody do zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacją projektową.

Do wykonania gniazd wtyczkowych, jednofazowych zastosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny, o obciążalności 16A.

Do zasilania odbiorników instalacji siłowej stosować przewody kabelkowe, miedziane o przekrojach zgodnych z dokumentacją i o napięciu U=750V.

Przy wykonywaniu robót należy:

- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 1-fazowych,

- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń,

- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie,

- instalować gniazda z uziemieniem w taki sposób by styk ochronny występował u góry,

- podłączać gniazda wtyczkowe dwubiegunowe  w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do prawego.

Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą klejenia lub kołków rozporowych. Puszki należy osadzać na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź była zrównana z ostatecznym licem ściany (po wykończeniu ściany). Przed zainstalowaniem, należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować puszki bryzgoszczelne, podtynkowe.

Przewody układane w korytkach, układa się bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami.

Gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny, podtynkowy.

4.7.	Montaż instalacji technologicznej, siłowej i gniazd trójfazowych:

Instalację technologiczną wykonać w układzie TN-S przewodami 3 lub 5-żyłowymi. Gniazda instalacji siłowej muszą posiadać styk ochronny PE. Roboty montażowe należy wykonywać z zastosowaniem następujących zasad:

- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorców 1-fazowych,

- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń,

- poprawnie rozmieścić sprzęt w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych,

- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie,

- instalować pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym w taki sposób by styk ten występował u góry,

- podłączać gniazda wtyczkowe dwubiegunowe  w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do prawego.

Podejścia siłowe do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny. Podejście od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurach z tworzywa, zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Podejścia do odbiorników zamocowanych na ścianach należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach lub w stropach.

Miejsca połączeń żył z zaciskami odbiorników winny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. poprzez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia przewody elektryczne doprowadzone do odbiorników powinny być chronione.

4.8. 	Montaż instalacji połączeń wyrównawczych:

Montaż należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.

Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:

- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe. Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenie stałe można wykonać jako spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia przewodu ochronnego z osłoną metalową dopuszcza się również lutowanie,

- Przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości co najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wiercone w obu końcówkach taśmy lub połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych.

- Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją.

- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem.

- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową.

Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób:

- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez naniesienie przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do 100mm każdy. Kombinacja ta nie może być stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych.

- Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu,

- Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia całych przewodów ochronnych.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonać pomiary rezystancji uziemienia.

4.9. 	Badania i próby:

Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiędzy badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od:

- 25 Moma dla instalacji 230V

- 0,50 Moma dla instalacji 400V

Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej, a także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli zwarciowej.

Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków.

5.0. 	Kontrola jakości robót:

Oględziny i próby sprawdzające poprawność wykonania instalacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót.

Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i dokumentacji projektowej – w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań.

Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych badań.

Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

5.1.	Kontroli jakości WZL podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakości użytych materiałów,

- sprawdzenie trasy linii elektrycznych,

- umocowanie przewodów,

- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,

- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz,

- wynik badania rezystencji, próby napięciowej.

5.2. 	Kontroli jakości tablicy rozdzielczej podlega:

- sprawdzenie jakości użytych materiałów,

- sprawdzenie poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i urządzeń np. sprawdzenie impedancji pętli zwarciowej,

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

5.3. 	Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia oraz instalacji siłowej podlega:

- sprawdzenie jakości użytych materiałów,

- sprawdzenie trasy kablowych,

- umocowanie przewodów,

- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,

- wynik badania rezystancji izolacji , próby napięciowej.

5.4.	Kontroli jakości instalacji sygnalizacji i p.poż. podlega:

- jakość zastosowanych urządzeń oraz zgodność wykonanych robót z dokumentacją,

- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń.

5.5.	Kontroli jakość w zakresie instalacji ochronnej podlega :

- sprawdzenie jakości użytych materiałów,

- sprawdzenie poprawności przebiegu tras przewodów ochronnych,

- umocowanie przewodów ochronnych,

- rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,

- prawidłowość zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich przyłączeń i połączeń,

- oznakowanie barwne przewodów ochronnych,

- wynik badania rezystancji uziomów.

6.0.	Obmiar Robót:

Jednostką obmiaru jest :

- mb – dla linii i przewodów,

- szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego,

- kpl. – dla pomiarów.

7.0. 	Odbiór Robót:

Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z  PN-IEC 60364-6-61. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie:

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych materiałów,

- prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji.

Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej.

1. Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują:

- sprawdzenie ułożenia kabla przed jego zatynkowaniem,

- sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które będą niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

2. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają:

- osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oświetleniowe,

- ułożone rury przed wciągnięciem przewodów,

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,

- instalacja przed załączeniem pod napięcie.

3. Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej,

- protokoły badań  i pomiarów,

- protokoły odbiorów częściowych,

- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.

Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompletności, aktualności i stanu powykonawczej dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji elektrycznej, sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych.

8.0. 	Rozliczenie Robót:

8.1. 	Ogólne zasady płatności:

Zgodnie z warunkami umowy.

8.2.	Płatności:

Należy wykonać zakres robót wymieniony w Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej.

Cena uwzględnia również :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,

- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,

- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,

- przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego.

9.0. 	Przepisy związane:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PN-IEC 60364-5-523 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa, długotrwała przewodów.

PN-91/E-05009/01 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia .

PN-91/E-05009/03		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk .

PN-92/E-05009/41 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-91/E-05009/42 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-91/E-05009/43 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-92/E-05009/45 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia.

PN-93/E-05009/46 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie.

PN-92/E-05009/47 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

PN-93/E-05009/51 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.

PN-93/E-05009/53 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009/54 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-93/E-05009/443 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-91/E-05009/473 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

PN-92/E-05009/537 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

PN-91/E-05009/701 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-91/E-05009/704		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.

PN-IEC 364-4-481 :1994 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.