BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

mgr inż. Daniel Pałosz

72-510 Wolin

ul. Świerczewskiego 8/1

e-mail: dp73@op.pl

tel. 091 32 612 11,

kom. 0 509 474 013

NIP 857-124-93-98

REGON 320268025

"IGO"

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

INWESTOR: 							ADRES BUDOWY:

Kamieńskie Towarzystwo  					72-400 Kamień Pomorski

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 			ul. Orzeszkowej

72-400 Kamień Pomorski 					działka nr 30/17, obręb 5

ul. Mieszka I 6a

| Jednostka projektowania |  | Biuro Usług Projektowych „Igo”, mgr inż. Daniel Pałosz, 72-510 Wolin, ul Świerczewskiego 8/1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | Branża/Zakres | Specjalność |  | Nr uprawnień projektowych | Data i Podpis |  |  |
| Autorzy |  | Niniejszym oświadczam, że niniejsza dokumentacja pt. ”Projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Orzeszkowej, na działce nr 30/17” została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. arch. Rafał Swalski |  | architektura | architektoniczna |  | 14/ZPOIA/ OKK/2007 |  |  |  |
| mgr inż. Zbigniew Kaczmarek |  | konstrukcja | konstrukcyjno - budowlana |  | Nr 45/S/84 Nr 44/97 |  |  |  |
| mgr inż. Jan Wrona |  | elektryczna | instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych |  | 144/Sz/80 |  |  |  |
| inż. Ryszard Krawczyk |  | instalacyjna | Instalacyjno – inżynieryjna w zakresie instalacji sanitarnych |  | 112/Sz/78 |  |  |  |
| Opracował |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Daniel Pałosz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawartość dokumentacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zagospodarowania terenu |  |  |  | 5. Projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej |  |  |  |  |
| 2. Ocena techniczna stanu istniejącego |  |  |  | 6. Informacja i instrukcja dotycząca BIOZ |  |  |  |  |
| 3. Projekt architektoniczno – budowlany |  |  |  | 7. Załączniki i dokumenty formalno-prawne |  |  |  |  |
| 4. Projekt instalacji elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  | Lipiec 2011 r. |  |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia działki |  |  |  |  |  | 3128,00 m2 | 100,00 % |
| 2. | Powierzchnia zabudowy budynku „A” |  |  |  |  |  | 413,91 m2 | 13,23 % |
| 3. | Powierzchnia zabudowy budynku „B” |  |  |  |  |  | 306,98 m2 | 9,81 % |
| 4. | Całkowita powierzchnia zabudowy na działce |  |  |  |  |  | 720,89 m2 | 23,04 % |
| 5. | Powierzchnia użytkowa budynku „A” |  |  |  |  |  | 1193,10 m2 |  |
| 6. | Kubatura budynku „A” |  |  |  |  |  | 4827,00 m3 |  |
| 7. | Powierzchnia użytkowa budynku „B” |  |  |  |  |  | 872,50 m2 |  |
| 8. | Kubatura budynku „B” |  |  |  |  |  | 3571,00 m3 |  |

1 – 2 – 3 – 4 – 5

I.	Zagospodarowania terenu:

1.0. 	Dane ogólne

2.0. 	Podstawa opracowania

3.0. 	Przedmiot inwestycji

4.0.	Stan zagospodarowania działki

5.0. 	Ukształtowanie terenu

6.0.	Odprowadzenie wód opadowych

7.0.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

8.0. 	Informacje i charakterystyka zagrożeń dla środowiska wynikających z eksploatacji budynku

Rys.1 	Plan sytuacyjny					1:500

II.	Ocena techniczna stanu istniejącego;

1.0. 	Dane ogólne

2.0.	Podstawa opracowania

4.0. 	Cel i zakres opracowania

5.0.	Materiały wykorzystane do opracowania

6.0.	Opis stanu istniejącego

7.0. 	Analiza stanu elementów konstrukcji budynków

8.0. 	Podsumowanie

III.	Projekt architektoniczno – budowlany:

1.0.	Dane ogólne

- Podstawa opracowania

3.0. 	Przedmiot inwestycji

4.0.	Opis projektu

5.0. 	Opis budynku

6.0.		Warunki ochrony przeciwpożarowej

7.0. 	Uwagi końcowe

BUDYNEK „A”

Rys.A1 	Rzut przyziemia – stan istniejący				1:100

Rys.A2 	Rzut piętra – stan istniejący					1:100

Rys.A3 	Rzut II-go piętra – stan istniejący				1:100

Rys.A4 	Rzut poddasza – stan istniejący				1:100

Rys.A5 	Rzut połaci dachowych – stan istniejący			1:100

Rys.A6 	Przekrój poprzeczny – stan istniejący				1:100

Rys.A7 	Przekrój podłużny – stan istniejący				1:100

Rys.A8 	Przekrój poprzeczny przez klatkę schodową – stan istniejący	1:100

Rys.A9 	Elewacja północna – stan istniejący				1:100

Rys.A10 	Elewacja zachodnia – stan istniejący				1:100

Rys.A11 	Elewacja południowa – stan istniejący				1:100

Rys.A12 	Elewacja wschodnia – stan istniejący				1:100

Rys.A13 	Rzut poddasza – przebudowa					1:100

Rys.A14 	Rzut połaci dachowych – przebudowa				1:100

Rys.A15 	Przekrój poprzeczny – przebudowa				1:100

Rys.A16 	Przekrój podłużny – przebudowa				1:100

Rys.A17 	Przekrój poprzeczny przez klatkę schodową – przebudowa		1:100

Rys.A18 	Elewacja zachodnia – przebudowa				1:100

Rys.A19 	Elewacja wschodnia – przebudowa				1:100

BUDYNEK „B”

Rys.B1 	Rzut przyziemia – stan istniejący				1:100

Rys.B2 	Rzut piętra – stan istniejący					1:100

Rys.B3 	Rzut II-go piętra – stan istniejący				1:100

Rys.B4 	Rzut poddasza – stan istniejący				1:100

Rys.B5 	Rzut połaci dachowych – stan istniejący			1:100

Rys.B6 	Przekrój poprzeczny – stan istniejący				1:100

Rys.B7 	Przekrój podłużny – stan istniejący				1:100

Rys.B8 	Przekrój poprzeczny przez klatkę schodową – stan istniejący	1:100

Rys.B9 	Elewacja północna – stan istniejący				1:100

Rys.B10 	Elewacja wschodnia – stan istniejący				1:100

Rys.B11 	Elewacja południowa – stan istniejący				1:100

Rys.B12 	Elewacja zachodnia – stan istniejący				1:100

Rys.B13 	Rzut poddasza – przebudowa					1:100

Rys.B14 	Rzut połaci dachowych – przebudowa				1:100

Rys.B15 	Przekrój poprzeczny – przebudowa				1:100

Rys.B16 	Przekrój podłużny – przebudowa				1:100

Rys.B17 	Przekrój poprzeczny przez klatkę schodową – przebudowa		1:100

Rys.B18 	Elewacja wschodnia – przebudowa				1:100

Rys.B19 	Elewacja zachodnia – przebudowa				1:100

IV. 	Projekt instalacji elektrycznych:

1.0.  	Dane ogólne

2.0.	Podstawa opracowania

3.0. 	Przedmiot inwestycji

4.0. 	Zasilanie i projektowane tablice rozdzielcze

5.0. 	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych w lokalach mieszkalnych

6.0.		Instalacja oświetleniowa na klatce schodowej

7.0. 	Instalacja telewizyjna

8.0.		Instalacja domofonowa

9.0.		Instalacja odgromowa

10.0. 	Ochrona przepięciowa

11.0.	Ochrona od porażeń elektrycznych

12.0. 	Uwagi końcowe

BUDYNEK „A”

Rys.Ae1 	Rzut poddasza – instal. elektryczna oświetlenia – przebudowa	1:100

Rys.Ae2 	Rzut poddasza – instal. elektryczna gniazd wtyk. – przebudowa	1:100

Rys.Ae3 	Schemat ideowy instalacji elektrycznej – przebudowa

Rys.Ae4 	Tablica piętrowa TP-4

Rys.Ae5 	Schemat ideowy tablic mieszkaniowych				1:100

BUDYNEK „B”

Rys.Be1 	Rzut poddasza – instal. elektryczna oświetlenia – przebudowa	1:100

Rys.Be2 	Rzut poddasza – instal. elektryczna gniazd wtyk. – przebudowa	1:100

Rys.Be3 	Schemat ideowy instalacji elektrycznej – przebudowa

Rys.Be4 	Tablica piętrowa TP-4

Rys.Be5 	Schemat ideowy tablic mieszkaniowych				1:100

V. 	Projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej i grzewczej:

1.0.  	Dane ogólne

2.0.	Podstawa opracowania

3.0. 	Przedmiot inwestycji

4.0.	Instalacja wodociągowa

5.0.  	Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.0.  	Instalacja centralnego ogrzewania

- Wytyczne dla branż

BUDYNEK „A”

Rys.As1 	Rzut poddasza – instal. kanalizacji sanitarnej – przebudowa	1:100

Rys.As2 	Rzut poddasza – instal. wodociągowa – przebudowa		1:100

Rys.As3 	Rzut poddasza – instal. centralnego ogrzewania – przebudowa	1:100

BUDYNEK „B”

Rys.Bs1 	Rzut poddasza – instal. kanalizacji sanitarnej – przebudowa	1:100

Rys.Bs2 	Rzut poddasza – instal. wodociągowa – przebudowa		1:100

Rys.Bs3 	Rzut poddasza – instal. centralnego ogrzewania – przebudowa	1:100

VI.	Informacja dotycząca BIOZ:

1.0.  	Dane ogólne

2.0.	Przedmiot inwestycji

3.0. 	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

4.0. 	Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

5.0.	Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

6.0. 	Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy

7.0. 	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

8.0.	Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

9.0.       	Informacja BIOZ dla branży elektrycznej

- Informacja BIOZ dla branży sanitarnej

- Instrukcja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

VII. 	Załączniki

1.0. 	Oświadczenie zgodności

2.0. 	Stwierdzenia przygotowania zawodowego

3.0. 	Zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Okręgowej Rady Izby Architektów

4.0. 	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

5.0. 	Umowy (warunki) przyłączenia do sieci

Ze względu na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (w lutym 2010 roku) oraz ze względu na planowaną ich przebudowę bez zmiany sposoby użytkowania w/w świadectwo nie jest wymagane do realizacji zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszym opracowaniem.

I.	Zagospodarowania terenu – działka nr 30/17,  obręb 5, w Kamieniu Pomorskim:

Rysunki:

Rys.1 	Plan sytuacyjny						1:500

- Dane ogólne:

- Temat: Projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

- Inwestor: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 6a.

- Adres budowy: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej, działka nr 30/17, obręb 5.

2.0.	Podstawa opracowania:

2.1.	Umowa ze zleceniodawcą;

2.2.	Aktualny podkład mapowy w skali 1:500;

2.3.	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.4.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

2.5. 	Obowiązujące przepisy i normy.

3.0. 	Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących na działce budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegająca na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacji poddasza.

Projektowana przebudowa nie wpłynie na zagospodarowanie posesji.

4.0.	Stan zagospodarowania działki:

Działka nr 30/17 zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części Kamienia Pomorskiego. Powierzchnia działki wynosi 3128,00 m2. Teren działki płaski. Działka jest zagospodarowana i uzbrojona. Do działki doprowadzono przyłącze energii elektrycznej, gazowe, wody i kanalizacji sanitarnej. Wykonano instalację kanalizacji deszczowej. Na działce wybudowano dwa budynki mieszkalne, wielorodzinne, wykonano ciągi piesze oraz dojazdy wraz z miejscami postojowymi. Parkingi znajdują się w południowej części działki. Dojazd do działki dogodny od zachodu z ul. Orzeszkowej i od południa z ul. Makuszyńskiego. Wjazd na posesję od zachodu.

Budynek „A” usytuowany jest w północno – wschodniej części działki. Jest obiektem 4 kondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. Wymiary w świetle budynku w rzucie przyziemia: 1897 cm x 2300 cm.

Budynek „B” usytuowany jest w północno – zachodniej części działki. Jest obiektem 4 kondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. Wymiary w świetle budynku w rzucie przyziemia: 1897 cm x 1700 cm.

Tereny biologicznie czynne znajdują się w centralnej części posesji oraz wokół budynków.

Pojemniki do czasowego gromadzenia komunalnych, odpadów stałych (ruchome kontenery) zlokalizowano na utwardzonym terenie we wschodniej części działki, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc parkingowych. Miejsce przeznaczone na pojemniki zlokalizowane jest zgodnie z warunkami technicznymi.

Ogrodzenie parceli istnieje.

4.1. 	Dane informacyjne dotyczące działki:

Działka nr 30/17 zlokalizowana w Kamieniu Pomorskim w obrębie 5 nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów leśnych, na cele nieleśne.

Teren działki leży w strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Działka nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren projektowanej inwestycji nie leży na terenie górniczym.

Na posesji nie występują ustanowione na podstawie przepisów o ochronie przyrody, szczególne formy ochrony. Poza tym planowana inwestycja nie jest zaliczana do mogących pogorszyć stan środowiska, a teren inwestycji nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych.

5.0. 	Ukształtowanie terenu:

Posesja nie jest zróżnicowana pod względem ukształtowania terenu. Teren działki płaski. Maksymalna rzędna terenu na działce wynosi 2,58 mnpm, minimalna 2,30 mnpm. Wyniesienie posadzki parteru budynków istniejących na działce wykonano na rzędnej równej 2,90 mnpm – około 0,45 mnpt.

6.0. 	Odprowadzenie wód opadowych:

Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych projektowanego obiektu i terenów utwardzonych na posesji wykonano do istniejącej na działce kanalizacji deszczowej.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:

| 1. | Powierzchnia działki | 3128,00 m2 | 100,00 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Powierzchnia zabudowy budynku „A” | 413,91 m2 | 13,23 % |
| 3. | Powierzchnia zabudowy budynku „B” | 306,98 m2 | 9,81 % |
| 4. | Całkowita powierzchnia zabudowy na działce | 720,89 m2 | 23,04 % |

8.0. 	Informacje i charakterystyka zagrożeń dla środowiska wynikających z eksploatacji budynku:

Projektowana przebudowa budynków istniejących nie będzie posiadała negatywnego wpływu na użytkowników i otoczenie. Materiały użyte do wykonania prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, niezbędnych do wykonania planowanej przebudowy oraz technologie zastosowane w jej trakcie będą zgodne z przyjętymi normami i będą posiadały odpowiednie certyfikaty.

Zapotrzebowania na wodę: W lokalach istniejących – bez zmian. W nowo powstałych lokalach: Q śr. dob. = 0,1 m3/d/osobę.

W budynku „A” powstaną 4 nowe mieszkania. Zakładając średnio 3 osoby mieszkające w każdym lokalu średnie zużycie wody w budynku wzrośnie o około 1,2 m3/d.

W budynku „B” powstaną 3 nowe mieszkania. Zakładając średnio 3 osoby mieszkające w każdym lokalu średnie zużycie wody w budynku wzrośnie o około 0,9 m3/d.

Odprowadzenie ścieków: W lokalach istniejących – bez zmian. W nowo powstałych lokalach średnia dobowa ilość odprowadzonych ścieków: Q śr. d. = 0,09 m3/d/osobę.

W budynku „A” średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków wzrośnie o około 1,08 m3/d.

W budynku „B” średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków wzrośnie o około 0,81 m3/d.

Zrzut ścieków do istniejącej w budynkach i na posesji instalacji kanalizacyjnej i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych: Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery zgodne z normami. Obiekty ogrzewane są ze wspólnej kotłowni zlokalizowanej na parterze budynku „A”. Kotłownia opalana jest paliwem gazowym (GZ 50), a źródłem ciepła jest kocioł o mocy maksymalnej 150 kW.

Odpady stałe: Do zewnętrznego magazynu odpadów stałych w postaci ruchomych pojemników na odpady stałe.

Emisja hałasów oraz wibracji: Obiekty, ich przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposażenie nie wprowadzają szczególnej emisji hałasów i wibracji.

Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne: Budynki ze względu na wysokość (typ niski) nie powodują głębokich zacienień. Płytkie fundamenty będące wynikiem braku podpiwniczenia budynków nie wprowadzają zakłóceń w ekologicznej charakterystyce wód gruntowych, wód opadowych i podziemnych oraz nie powodują głębokiego naruszenia układów korzeniowych drzew. Charakter użytkowania obiektów pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną i utwardzoną pod dojścia i dojazdy.

......................................................

II.	Ocena techniczna stanu istniejącego;

1.0. 	Dane ogólne:

- Temat: Projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

- Inwestor: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 6a.

- Adres budowy: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej, działka nr 30/17, obręb 5.

2.0.	Podstawa opracowania:

2.1.	Umowa ze zleceniodawcą;

2.2.	Aktualny podkład mapowy w skali 1:500;

2.3.	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.4.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

2.5. 	Obowiązujące przepisy i normy;

2.6.	Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów, wykonana w sierpniu 2009 roku  – projekty budowlane, branża: architektoniczna, sanitarna i elektryczna;

2.7.	Wizja lokalna dokonana w czerwcu i lipcu 2010 roku.

3.0. 	Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących na działce budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegająca na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacji poddasza.

4.0. 	Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest:

- ocena aktualnego stanu technicznego elementów konstrukcji budynków pod kątem budowlanym;

- analiza możliwości i zakresu przeprowadzenia planowanej rozbudowy i przebudowy obiektów;

5.0.	Materiały wykorzystane do opracowania:

- Wizja lokalna obiektu;

- Ustawa – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz. 690);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz.882);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 47, poz.401);

- Normy polskie;

6.0.	Opis stanu istniejącego:

6.1. 	Opis ogólny obiektów:

Budynki mieszkalne, wielorodzinne wybudowano na przełomie 2009 i 2010 roku. Zlokalizowano w Kamieniu Pomorskim, w obrębie 5, na działce nr 30/17. Budynki wykonano w technologii prefabrykowanej PREFA, jako obiekty 4 kondygnacyjne, z dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. Komunikację pionową pomiędzy parterem, a poddaszem stanowią żelbetowe schody, wewnętrzne.

  - Posadowienie:

Obiekty posadowiono w sposób bezpośredni na ławach. Jak wynika z archiwalnej dokumentacji technicznej ławy fundamentowe wykonano, jako żelbetowe, posadowione poniżej strefy przemarzania. Ściany fundamentowe wykonano z bloczków betonowych gr. 25cm.

Stwierdzono hydroizolację poziomą fundamentów oraz termoizolację.

Konstrukcję podłóg wewnętrznych stanowią wylewane betonowe płyty na podbudowie z podsypki piaskowej.

W strefach odprowadzenia wód opadowych z dachu, stwierdzono wykonanie urządzeń umożliwiających odprowadzenie wody poza strefy posadowienia – odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

  - Nadziemie:

Wykonano jako prefabrykowane w technologii płytowej – PREFA. Materiałem bazowym technologii PREFA jest keramzyt. Poszczególne elementy składowe budynku, takie jak: ściany, stropy, podciągi, schody itd. są wykonywane jako gotowe, wielkogabarytowe płyty do montażu bezpośrednio na budowie.

Dachy wykonano jako drewniane z dźwigarów kratowych i krokwi. Stwierdzono izolację paroprzepuszczalną i paraizolację oraz termoizolację połaci dachowych – wełna mineralna. Konstrukcję dachów zabezpieczono preparatami solnymi i środkami ogniochronnymi. Od spodu do konstrukcji dachów przymocowano stelaż stalowy do którego podwieszono sufity z płyt gipsowo – kartonowych.

6.3.1.		Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka zewnętrzna okna i drzwi balkonowe - PVC o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

6.3.2.	Drzwi:

Drzwi wejściowe do budynków - ślusarka aluminiowa. Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych – stalowe. Drzwi wewnątrz - lokalowe przylgowe, okleinowane, płaskie, w pokojach dziennych i pomieszczeniach sanitarnych – przeszklone.

Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych - aluminiowe p.poż. - EI30;

    - Posadzki:

- Strefy  wejściowe, komunikacja, klatki schodowe, korytarze: płyty gresowe, antypoślizgowe;

- Balkony: płyty gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe;

- Posadzki w mieszkaniach - w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach gospodarczych i korytarzach: płytki ceramiczne; w pokojach: panele drewniane lub wykładzina dywanowa;

- Posadzki w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych: płyty gresowe, antypoślizgowe;

6.3.4.	Wykończenie ścian wewnętrznych:

Ściany prefabrykowane wewnętrzne, działowe i nośne posiadają pokrycie farbą lub tapetą. Pomieszczenia techniczne malowane farba zmywalną. Ściany murowane (obudowa szachtów instalacyjnych) - tynk cementowo-wapienny;

6.3.5.	Wykończenie ścian:

Lokale mieszkalne – malowane lub tapetowane. W łazienkach i kuchniach (aneksach) – glazura do wysokości min. 200 cm nad posadzka. Klatki schodowe, korytarze ogólnodostępne – malowane farbą zmywalną, od strony konstrukcji, od strony komunikacji ogólnej docieplone płytą GK zespoloną z wełną mineralną.

6.3.6.		Balustrady, pochwyty:

Balustrada klatek schodowych wypełniona prętami i pochwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo. Balustrada balkonów z wypełnieniem prętami oraz pochwyty: stal ocynkowana.

6.3.7.		Wykończenie zewnętrzne: elewacja, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie:

Fasady tynkowane - pasy tarasów, balkonów i okapów - wykonane w bezspoinowym systemie ociepleń pokryte farba, silikatową - tynk drobnoziarnisty gr. 1,5 mm.

Rynny i rury spustowe PVC, kolor szary. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej, powlekanej. Ofasowanie attyk- blacha stalowa ocynkowana.

6.3.8.		Instalacje:

- wewnętrzna instalacja sanitarna:

  - instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

  - instalacja wody ciepłej i zimnej;

  - kotłownia gazowa;

  - instalacja gazowa;

  - instalacja centralnego ogrzewania

- instalacje elektryczne:

  - wewnętrzna instalacja oświetleniowa;

  - wewnętrzna instalacja telefoniczna i domofonowa;

  - instalacja odgromowa i ochrony od porażeń;

  - instalacja oświetlenia terenu - zewnętrzne instalacje elektryczne;

  - instalacja sygnalizacji pożaru;

- instalacja wentylacji grawitacyjnej.

6.4.	Stan techniczny elementów składowych budynków i wykończenia:

W ścianach konstrukcyjnych i działowych oraz na elewacjach nie stwierdzono spękań i uszkodzeń oraz ubytków w wyprawie. Wewnątrz nie stwierdzono pęknięć na malaturze i wyprawie. Nie stwierdzono zawilgoceń, wykwitów i korozji wyprawy. Posadzki znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Konstrukcja dachów i sufitów na poddaszu pozostaje w bardzo dobrym stanie technicznym. Pokrycie dachu szczelne. Stwierdzono, że stropy pozostaje w stanie spójnym. Nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych oraz nie zaobserwowano wyraźnych ugięć i zarysowań naroży.

Wykończenie ścian – powłoki malarskie oraz w części pomieszczeń płytki ceramiczne w bardzo dobrym stanie technicznym. Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej – bardzo dobry.

Istniejące instalacje w obiektach – działające w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja odgromowa – sprawna.

- Analiza stanu elementów konstrukcji budynków:

Przeprowadzona wizja lokalna oraz analiza stanu elementów konstrukcji wskazuje, że stan obiektów jest dobry. Nie stwierdzono uszkodzeń elementów, niekorzystnych zjawisk oraz korozji elementów konstrukcyjnych.

W obecnym stanie nie stwierdza się niebezpieczeństwa dla obiektów spowodowanego niekorzystną praca w strefie posadowienia.

Stwierdza się, że istnieje możliwość wykonania planowanej rozbudowy i przebudowy w zakresie planowanej inwestycji.

W związku z możliwością jedynie wyrywkowego sprawdzenia istniejącej konstrukcji podczas wykonywania zakładanych prac projektowanych bezwzględne jest korygowanie założeń projektowych z istniejącymi rozwiązaniami techniczno-materiałowymi. Prace powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej i ewentualnie konsultowane i korygowane z projektantem planowanej przebudowy poddaszy.

8.0. 	Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeń elementów konstrukcji. Nie stwierdzono uszkodzeń świadczących o niewłaściwej pracy obiektów w poziomie posadowienia. Nie stwierdzono braku izolacji fundamentów. Ściany konstrukcyjne pozostają w stanie bardzo dobrym i spójnym. Stropy i dachy pozostają w stanie bardzo dobrym, nie wykazują ugięć czy uszkodzeń konstrukcji.

W wyniku wykonanych oględzin stan techniczny istniejących obiektów spełnia warunek przeprowadzenia planowanej przebudowy w zakresie zgodnym z planowaną inwestycją.

Stwierdza się, że projektowana przebudowa poddaszy, biorąc pod uwagą bardzo dobry stan techniczny obiektów ma niewielki wpływ na pracę elementów konstrukcyjnych budynków oraz, że jest możliwa i nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji.

......................................................

III.	Projekt architektoniczno – budowlany:

Rysunki:

BUDYNEK „A”

Rys.A1 	Rzut przyziemia – stan istniejący				1:100

Rys.A2 	Rzut piętra – stan istniejący					1:100

Rys.A3 	Rzut II-go piętra – stan istniejący				1:100

Rys.A4 	Rzut poddasza – stan istniejący				1:100

Rys.A5 	Rzut połaci dachowych – stan istniejący			1:100

Rys.A6 	Przekrój poprzeczny – stan istniejący				1:100

Rys.A7 	Przekrój podłużny – stan istniejący				1:100

Rys.A8 	Przekrój poprzeczny przez klatkę schodową – stan istniejący	1:100

Rys.A9 	Elewacja północna – stan istniejący				1:100

Rys.A10 	Elewacja zachodnia – stan istniejący				1:100

Rys.A11 	Elewacja południowa – stan istniejący				1:100

Rys.A12 	Elewacja wschodnia – stan istniejący				1:100

Rys.A13 	Rzut poddasza – przebudowa					1:100

Rys.A14 	Rzut połaci dachowych – przebudowa				1:100

Rys.A15 	Przekrój poprzeczny – przebudowa				1:100

Rys.A16 	Przekrój podłużny – przebudowa				1:100

Rys.A17 	Przekrój poprzeczny przez klatkę schodową – przebudowa		1:100

Rys.A18 	Elewacja zachodnia – przebudowa				1:100

Rys.A19 	Elewacja wschodnia – przebudowa				1:100

BUDYNEK „B”

Rys.B1 	Rzut przyziemia – stan istniejący				1:100

Rys.B2 	Rzut piętra – stan istniejący					1:100

Rys.B3 	Rzut II-go piętra – stan istniejący				1:100

Rys.B4 	Rzut poddasza – stan istniejący				1:100

Rys.B5 	Rzut połaci dachowych – stan istniejący			1:100

Rys.B6 	Przekrój poprzeczny – stan istniejący				1:100

Rys.B7 	Przekrój podłużny – stan istniejący				1:100

Rys.B8 	Przekrój poprzeczny przez klatkę schodową – stan istniejący	1:100

Rys.B9 	Elewacja północna – stan istniejący				1:100

Rys.B10 	Elewacja wschodnia – stan istniejący				1:100

Rys.B11 	Elewacja południowa – stan istniejący				1:100

Rys.B12 	Elewacja zachodnia – stan istniejący				1:100

Rys.B13 	Rzut poddasza – przebudowa					1:100

Rys.B14 	Rzut połaci dachowych – przebudowa				1:100

Rys.B15 	Przekrój poprzeczny – przebudowa				1:100

Rys.B16 	Przekrój podłużny – przebudowa				1:100

Rys.B17 	Przekrój poprzeczny przez klatkę schodową – przebudowa		1:100

- Dane ogólne:

- Temat: Projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

- Inwestor: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 6a.

- Adres budowy: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej, działka nr 30/17, obręb 5.

2.0.	Podstawa opracowania:

2.1.	Umowa ze zleceniodawcą;

2.2.	Aktualny podkład mapowy w skali 1:500;

2.3.	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.4.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

2.5. 	Obowiązujące przepisy i normy.

3.0. 	Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących na działce budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegająca na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacji poddasza.

Projektowana przebudowa nie spowoduje zmian w kubaturze i gabarytach zewnętrznych obiektów.

4.0.	Opis projektu:

4.1. 	Lokalizacja i dane ogólne:

Działka nr 30/17 zlokalizowana jest w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Orzeszkowej. Dojazd do działki dogodny od zachodu i południa.

Budynki przewidziane do przebudowy zlokalizowano w północnej części posesji. Budynki są obiektami 4 – kondygnacyjnymi, bez podpiwniczenia, z dachami dwuspadowymi.

Budynek „A” posiada wymiary w świetle, w rzucie przyziemia: 1897 cm x 2300 cm.

Budynek „B” posiada wymiary w świetle, w rzucie przyziemia: 1897 cm x 1700 cm.

4.2. 	Funkcje obiektów:

Budynki mieszkalne, wielorodzinne.

  - Zestawienie danych liczbowych obiektów:

    - Zestawienie danych liczbowych budynku 24 – mieszkalnego, „A”:

| Powierzchnie użytkowe przyziemia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | pomieszczenie | pow. [m2] | lokal nr 1 pow. [m2] | lokal nr 2 pow. [m2] | lokal nr 3 pow. [m2] | lokal nr 4 pow. [m2] | lokal nr 5 pow. [m2] | lokal nr 6 pow. [m2] |  |
| 01 | wiatrołap | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | kotłownia | 21,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | pom. techniczne | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | pom. gospodarcze | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | komunikacja | 37,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | wózkownia | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | przedpokój | 8,30 | 8,30 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | łazienka | 7,40 | 7,40 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | kuchnia | 5,20 | 5,20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pokój | 16,10 | 16,10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | przedpokój | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | pom. gospodarcze | 3,70 |  | 3,70 |  |  |  |  |  |
| 13 | łazienka | 4,40 |  | 4,40 |  |  |  |  |  |
| 14 | kuchnia | 5,30 |  | 5,30 |  |  |  |  |  |
| 15 | pokój | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  |  |
| 16 | przedpokój | 8,40 |  |  | 8,40 |  |  |  |  |
| 17 | łazienka | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  |  |  |
| 18 | pom. gospodarcze | 3,70 |  |  | 3,70 |  |  |  |  |
| 19 | salon + aneks kuch. | 22,10 |  |  | 22,10 |  |  |  |  |
| 20 | pokój | 11,20 |  |  | 11,20 |  |  |  |  |
| 21 | pokój | 16,10 |  |  | 16,10 |  |  |  |  |
| 22 | przedpokój | 8,40 |  |  |  | 8,40 |  |  |  |
| 23 | łazienka | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  |
| 24 | pom. gospodarcze | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  |
| 25 | salon + aneks kuch. | 17,10 |  |  |  | 17,10 |  |  |  |
| 26 | pokój | 11,40 |  |  |  | 11,40 |  |  |  |
| 27 | przedpokój | 4,10 |  |  |  |  | 4,10 |  |  |
| 28 | łazienka | 4,40 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |
| 29 | pom. gospodarcze | 3,60 |  |  |  |  | 3,60 |  |  |
| 30 | kuchnia | 5,30 |  |  |  |  | 5,30 |  |  |
| 31 | pokój | 16,10 |  |  |  |  | 16,10 |  |  |
| 32 | przedpokój | 7,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| 33 | pom. gospodarcze | 3,70 |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
| 34 | łazienka | 4,30 |  |  |  |  |  | 4,30 |  |
| 35 | kuchnia | 5,30 |  |  |  |  |  | 5,30 |  |
| 36 | pokój | 16,10 |  |  |  |  |  | 16,10 |  |
| Razem: |  | 330,00 m2 | 37,00 m2 | 36,50 m2 | 65,80 m2 | 45,60 m2 | 33,50 m2 | 36,40 m2 |  |
| Powierzchnie użytkowe piętra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | pomieszczenie | pow. [m2] | lokal nr 7 pow. [m2] | lokal nr 8 pow. [m2] | lokal nr 9 pow. [m2] | lokal nr 10 pow. [m2] | lokal nr 11 pow. [m2] | lokal nr 12 pow. [m2] | lokal nr 13 pow. [m2] |
| 01 | komunikacja | 31,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | pom. gospodarcze | 7,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | pom. gospodarcze | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | przedpokój | 7,00 | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | pom. gospodarcze | 3,70 | 3,70 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | łazienka | 4,40 | 4,40 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | kuchnia | 5,20 | 5,20 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | pokój | 16,10 | 16,10 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | przedpokój | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | pom. gospodarcze | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 11 | łazienka | 4,40 |  | 4,40 |  |  |  |  |  |
| 12 | kuchnia | 5,20 |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
| 13 | pokój | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  |  |
| 14 | przedpokój | 8,40 |  |  | 8,40 |  |  |  |  |
| 15 | łazienka | 4,20 |  |  | 4,20 |  |  |  |  |
| 16 | pom. gospodarcze | 3,70 |  |  | 3,70 |  |  |  |  |
| 17 | salon + aneks kuch. | 22,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |  |
| 18 | pokój | 11,20 |  |  | 11,20 |  |  |  |  |
| 19 | pokój | 16,10 |  |  | 16,10 |  |  |  |  |
| 20 | przedpokój | 8,40 |  |  |  | 8,40 |  |  |  |
| 21 | łazienka | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  |
| 22 | pom. gospodarcze | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  |
| 23 | salon + aneks kuch. | 17,10 |  |  |  | 17,10 |  |  |  |
| 24 | pokój | 11,40 |  |  |  | 11,40 |  |  |  |
| 25 | przedpokój | 4,10 |  |  |  |  | 4,10 |  |  |
| 26 | łazienka | 4,40 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |
| 27 | pom. gospodarcze | 3,50 |  |  |  |  | 3,50 |  |  |
| 28 | kuchnia | 5,20 |  |  |  |  | 5,20 |  |  |
| 29 | pokój | 16,10 |  |  |  |  | 16,10 |  |  |
| 30 | przedpokój | 7,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| 31 | pom. gospodarcze | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
| 32 | łazienka | 4,40 |  |  |  |  |  | 4,40 |  |
| 33 | kuchnia | 5,20 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |
| 34 | pokój | 16,10 |  |  |  |  |  | 16,10 |  |
| 35 | przedpokój | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
| 36 | pom. gospodarcze | 3,20 |  |  |  |  |  |  | 3,20 |
| 37 | łazienka | 4,40 |  |  |  |  |  |  | 4,40 |
| 38 | kuchnia | 5,30 |  |  |  |  |  |  | 5,30 |
| 39 | pokój | 16,10 |  |  |  |  |  |  | 16,10 |
| Razem: |  | 332,30 m2 | 36,40 m2 | 36,30 m2 | 65,60 m2 | 45,50 m2 | 33,30 m2 | 36,30 m2 | 36,00 m2 |
| Powierzchnie użytkowe II-go piętra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | pomieszczenie | pow. [m2] | lokal nr 14 pow. [m2] | lokal nr 15 pow. [m2] | lokal nr 16 pow. [m2] | lokal nr 17 pow. [m2] | lokal nr 18 pow. [m2] | lokal nr 19 pow. [m2] | lokal nr 20 pow. [m2] |
| 01 | komunikacja | 31,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | pom. gospodarcze | 7,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | pom. gospodarcze | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | przedpokój | 7,00 | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | pom. gospodarcze | 3,60 | 3,60 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | łazienka | 4,30 | 4,30 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | kuchnia | 5,20 | 5,20 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | pokój | 16,10 | 16,10 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | przedpokój | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | pom. gospodarcze | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 11 | łazienka | 4,30 |  | 4,30 |  |  |  |  |  |
| 12 | kuchnia | 5,20 |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
| 13 | pokój | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  |  |
| 14 | przedpokój | 8,40 |  |  | 8,40 |  |  |  |  |
| 15 | łazienka | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 16 | pom. gospodarcze | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  |  |
| 17 | salon + aneks kuch. | 21,90 |  |  | 21,90 |  |  |  |  |
| 18 | pokój | 11,20 |  |  | 11,20 |  |  |  |  |
| 19 | pokój | 16,10 |  |  | 16,10 |  |  |  |  |
| 20 | przedpokój | 8,40 |  |  |  | 8,40 |  |  |  |
| 21 | łazienka | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 22 | pom. gospodarcze | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  |
| 23 | salon + aneks kuch. | 17,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  |
| 24 | pokój | 11,40 |  |  |  | 11,40 |  |  |  |
| 25 | przedpokój | 4,10 |  |  |  |  | 4,10 |  |  |
| 26 | łazienka | 4,30 |  |  |  |  | 4,30 |  |  |
| 27 | pom. gospodarcze | 3,50 |  |  |  |  | 3,50 |  |  |
| 28 | kuchnia | 5,20 |  |  |  |  | 5,20 |  |  |
| 29 | pokój | 16,10 |  |  |  |  | 16,10 |  |  |
| 30 | przedpokój | 7,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| 31 | pom. gospodarcze | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
| 32 | łazienka | 4,30 |  |  |  |  |  | 4,30 |  |
| 33 | kuchnia | 5,20 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |
| 34 | pokój | 16,10 |  |  |  |  |  | 16,10 |  |
| 35 | przedpokój | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
| 36 | pom. gospodarcze | 3,20 |  |  |  |  |  |  | 3,20 |
| 37 | łazienka | 4,40 |  |  |  |  |  |  | 4,40 |
| 38 | kuchnia | 5,20 |  |  |  |  |  |  | 5,20 |
| 39 | pokój | 16,10 |  |  |  |  |  |  | 16,10 |
| Razem: |  | 330,80 m2 | 36,20 m2 | 36,20 m2 | 65,20 m2 | 45,20 m2 | 33,20 m2 | 36,20 m2 | 35,90 m2 |
| Powierzchnie użytkowe poddasza (przebudowa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | pomieszczenie | pow. [m2] | lokal nr 21 pow. [m2] | lokal nr 22 pow. [m2] | lokal nr 23 pow. [m2] | lokal nr 24 pow. [m2] |  |  |  |
| 01 | klatka schodowa | 19,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | korytarz | 4,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | przedpokój | 5,60 | 5,60 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | łazienka | 4,20 | 4,20 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | pokój | 15,50 | 15,50 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | aneks kuchenny | 10,20 | 10,20 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | pokój dzienny | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | przedpokój | 5,90 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |
| 09 | kuchnia | 17,30 |  | 17,30 |  |  |  |  |  |
| 10 | łazienka | 3,80 |  | 3,80 |  |  |  |  |  |
| 11 | pokój | 18,80 |  | 18,80 |  |  |  |  |  |
| 12 | przedpokój | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  |  |
| 13 | łazienka | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 14 | kuchnia | 8,20 |  |  | 8,20 |  |  |  |  |
| 15 | pokój | 8,20 |  |  | 8,20 |  |  |  |  |
| 16 | pokój dzienny | 23,20 |  |  | 23,20 |  |  |  |  |
| 17 | przedpokój | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 18 | łazienka | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  |
| 19 | kuchnia | 9,30 |  |  |  | 9,30 |  |  |  |
| 20 | pokój | 14,50 |  |  |  | 14,50 |  |  |  |
| Razem: |  | 200,00 m2 | 50,50 m2 | 45,80 m2 | 47,20 m2 | 33,10 m2 |  |  |  |
| Powierzchnia użytkowa obiektu – stan istniejący: |  |  |  |  |  |  |  | 1196,70 m2 |  |
| Powierzchnia użytkowa obiektu – po przebudowie: |  |  |  |  |  |  |  | 1193,10 m2 |  |
| Powierzchnia zabudowy: |  |  |  |  |  |  |  | 413,91 m2 |  |
| Kubatura obiektu: |  |  |  |  |  |  |  | 4827,00 m3 |  |

    - Zestawienie danych liczbowych budynku 18 – mieszkalnego, „B”:

| Powierzchnie użytkowe przyziemia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | pomieszczenie | pow. [m2] | lokal nr 1 pow. [m2] | lokal nr 2 pow. [m2] | lokal nr 3 pow. [m2] | lokal nr 4 pow. [m2] | lokal nr 5 pow. [m2] |  |  |
| 01 | wiatrołap | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | wózkownia | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | komunikacja | 25,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | wózkownia | 8,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | pom. techniczne | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | pom. gospodarcze | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | przedpokój | 4,10 | 4,10 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | pom. gospodarcze | 1,80 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | łazienka | 4,40 | 4,40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | kuchnia | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pokój | 16,10 | 16,10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | przedpokój | 7,20 |  | 7,20 |  |  |  |  |  |
| 13 | pom. gospodarcze | 3,70 |  | 3,70 |  |  |  |  |  |
| 14 | łazienka | 4,30 |  | 4,30 |  |  |  |  |  |
| 15 | salon + aneks kuch. | 21,70 |  | 21,70 |  |  |  |  |  |
| 16 | pokój | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  |  |
| 17 | przedpokój | 8,30 |  |  | 8,30 |  |  |  |  |
| 18 | łazienka | 7,40 |  |  | 7,40 |  |  |  |  |
| 19 | kuchnia | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |  |  |
| 20 | pokój | 16,10 |  |  | 16,10 |  |  |  |  |
| 21 | przedpokój | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 22 | pom. gospodarcze | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  |
| 23 | łazienka | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  |
| 24 | kuchnia | 5,30 |  |  |  | 5,30 |  |  |  |
| 25 | pokój | 16,10 |  |  |  | 16,10 |  |  |  |
| 26 | przedpokój | 4,10 |  |  |  |  | 4,10 |  |  |
| 27 | łazienka | 4,40 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |
| 28 | kuchnia | 5,30 |  |  |  |  | 5,30 |  |  |
| 29 | pom. gospodarcze | 4,40 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |
| 30 | pokój | 16,10 |  |  |  |  | 16,10 |  |  |
| Razem: |  | 241,00 m2 | 31,70 m2 | 53,00 m2 | 37,00 m2 | 36,50 m2 | 34,30 m2 |  |  |
| Powierzchnie użytkowe piętra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | pomieszczenie | pow. [m2] | lokal nr 6 pow. [m2] | lokal nr 7 pow. [m2] | lokal nr 8 pow. [m2] | lokal nr 9 pow. [m2] | lokal nr 10 pow. [m2] |  |  |
| 01 | komunikacja | 22,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | pom. gospodarcze | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | pom. gospodarcze | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | przedpokój | 4,20 | 4,20 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | pom. gospodarcze | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | łazienka | 4,30 | 4,30 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | salon + aneks kuch. | 21,70 | 21,70 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | pokój | 16,20 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | przedpokój | 7,20 |  | 7,20 |  |  |  |  |  |
| 10 | pom. gospodarcze | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 11 | łazienka | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | salon + aneks kuch. | 21,70 |  | 21,70 |  |  |  |  |  |
| 13 | pokój | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  |  |
| 14 | przedpokój | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |  |
| 15 | pom. gospodarcze | 3,70 |  |  | 3,70 |  |  |  |  |
| 16 | łazienka | 4,40 |  |  | 4,40 |  |  |  |  |
| 17 | kuchnia | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |  |  |
| 18 | pokój | 16,10 |  |  | 16,10 |  |  |  |  |
| 19 | przedpokój | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 20 | pom. gospodarcze | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  |
| 21 | łazienka | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  |
| 22 | kuchnia | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  |
| 23 | pokój | 16,10 |  |  |  | 16,10 |  |  |  |
| 24 | przedpokój | 4,10 |  |  |  |  | 4,10 |  |  |
| 25 | łazienka | 4,40 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |
| 26 | kuchnia | 5,20 |  |  |  |  | 5,20 |  |  |
| 27 | pom. gospodarcze | 4,40 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |
| 28 | pokój | 16,10 |  |  |  |  | 16,10 |  |  |
| Razem: |  | 243,20 m2 | 50,40 m2 | 52,60 m2 | 36,40 m2 | 36,30 m2 | 34,20 m2 |  |  |
| Powierzchnie użytkowe II-go piętra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | pomieszczenie | pow. [m2] | lokal nr 11 pow. [m2] | lokal nr 12 pow. [m2] | lokal nr 13 pow. [m2] | lokal nr 14 pow. [m2] | lokal nr 15 pow. [m2] |  |  |
| 01 | komunikacja | 22,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | pom. gospodarcze | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | pom. gospodarcze | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | przedpokój | 4,20 | 4,20 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | pom. gospodarcze | 3,90 | 3,90 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | łazienka | 4,10 | 4,10 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | salon + aneks kuch. | 21,70 | 21,70 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | pokój | 16,20 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | przedpokój | 7,20 |  | 7,20 |  |  |  |  |  |
| 10 | pom. gospodarcze | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 11 | łazienka | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | salon + aneks kuch. | 21,60 |  | 21,60 |  |  |  |  |  |
| 13 | pokój | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  |  |
| 14 | przedpokój | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |  |
| 15 | pom. gospodarcze | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  |  |
| 16 | łazienka | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  |  |  |
| 17 | kuchnia | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |  |  |
| 18 | pokój | 16,10 |  |  | 16,10 |  |  |  |  |
| 19 | przedpokój | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 20 | pom. gospodarcze | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  |
| 21 | łazienka | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  |
| 22 | kuchnia | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  |
| 23 | pokój | 16,10 |  |  |  | 16,10 |  |  |  |
| 24 | przedpokój | 4,10 |  |  |  |  | 4,10 |  |  |
| 25 | łazienka | 4,30 |  |  |  |  | 4,30 |  |  |
| 26 | kuchnia | 5,20 |  |  |  |  | 5,20 |  |  |
| 27 | pom. gospodarcze | 4,30 |  |  |  |  | 4,30 |  |  |
| 28 | pokój | 16,10 |  |  |  |  | 16,10 |  |  |
| Razem: |  | 242,30 m2 | 50,10 m2 | 52,50 m2 | 36,20 m2 | 36,20 m2 | 34,00 m2 |  |  |
| Powierzchnie użytkowe poddasza (przebudowa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | pomieszczenie | pow. [m2] | lokal nr 16 pow. [m2] | lokal nr 17 pow. [m2] | lokal nr 18 pow. [m2] |  |  |  |  |
| 01 | klatka schodowa | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | pom. techniczne | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | aneks kuchenny |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | pokój dzienny |  | 15,40 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | przedpokój |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | łazienka |  | 4,20 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | pokój |  | 9,20 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | korytarz | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | przedpokój |  |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
| 10 | łazienka |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  |
| 11 | aneks kuchenny |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |
| 12 | pokój dzienny |  |  | 15,40 |  |  |  |  |  |
| 13 | pokój |  |  | 13,10 |  |  |  |  |  |
| 14 | przedpokój |  |  |  | 4,30 |  |  |  |  |
| 15 | łazienka |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 16 | aneks kuchenny |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |
| 17 | pokój |  |  |  | 19,10 |  |  |  |  |
| Razem: |  | 146,00 m2 | 41,50 m2 | 45,30 m2 | 37,50 m2 |  |  |  |  |
| Powierzchnia użytkowa obiektu – stan istniejący: |  |  |  |  |  |  |  | 876,10 m2 |  |
| Powierzchnia użytkowa obiektu – po przebudowie: |  |  |  |  |  |  |  | 872,50 m2 |  |
| Powierzchnia zabudowy: |  |  |  |  |  |  |  | 306,98 m2 |  |
| Kubatura obiektu: |  |  |  |  |  |  |  | 3571,00 m3 |  |

5.0.	Opis budynku:

5.1	Przeznaczenie i program użytkowy budynków

Budynki mieszkalne wielorodzinne, niskie, o 4-kondygnacjach nadziemnych, z pojedynczymi klatkami schodowymi, niepodpiwniczone. Strefy wejściowe umieszczono w parterze budynków, naprzeciwko siebie. W budynku 18 -rodzinnym od strony wschodniej, w budynku 24 - rodzinnym od strony zachodniej.

W budynku „A”, 24 - rodzinnym po przebudowie poddasza będą 24 mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe.

Mieszkania 1 - pokojowe - 	16 szt. (66,7%)

Mieszkania 2 - pokojowe -    	5 szt. (20,8%)

Mieszkania 3 - pokojowe -    	3 szt. (12,5%).

W budynku „B” ,18 - rodzinnym po przebudowie poddasza będzie 18 mieszkań 1 i 2   pokojowych.

Mieszkania 1 - pokojowe - 	11 szt. (61,1%)

Mieszkania 2 - pokojowe - 	7 szt. (38,9%)

5.2 	Opis rozwiązań projektowych - forma architektoniczna:

Architektura budynków zapewnia standard odpowiadający specyfice obiektu, z położeniem nacisku na zapewnienie wysokiej funkcjonalności przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni. Rozwiązania przestrzenne oraz materiałowe zapewniają wysoki poziom estetyki i trwałości obiektu. Budynki posiadają współczesny wyraz architektoniczny, oszczędny w detalu, bez odniesień i nawiązań do obiektów historycznych. Na elewacjach zastosowano podziały kolorystyczne i materiałowe w celu optycznego zmniejszenia skali budynków.

Poziom parteru budynków dostępny jest z poziomu projektowanego terenu.

Elewacje budynków pokryte zostały tynkiem, dach pokryty blachą układaną na rąbek.

Partery budynków zostały przystosowane do dostępu dla osób niepełnosprawnych. W obu budynkach, na parterze znajduje się po jednym mieszkaniu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

5.3. 	Techniczne wykonanie budynków:

5.3.1. 	Dane podstawowe i konstrukcja budynków, stan istniejący:

Elementy konstrukcyjne budynków, tj.: ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne, stropy i ścianki działowe wykonane są w technologii prefabrykowanej PREFA.

Materiałem bazowym technologii PREFA jest keramzyt. Poszczególne elementy składowe budynku, takie jak: ściany, stropy, podciągi, itd. są wykonywane jako gotowe, wielkogabarytowe płyty do montażu bezpośrednio na budowie.

Poziom posadowienia parteru: ±0,00 = 2,90 mnpm.

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25cm. Ściany zewnętrzne prefabrykowane, betonowe lub keramzytobetonowe, gr. 15cm. Ściany międzylokalowe gr. 20cm, od strony korytarzy gr. 17,5cm, prefabrykowane. Ściany wewnętrzne, działowe, prefabrykowane gr. 10cm. Obudowy pionów wentylacji grawitacyjnej oraz kanalizacji - cegła pełna gr. 12cm.L

Stropy żelbetowe gr. 16cm. Konstrukcja dachów wykonana z dźwigarów drewnianych. Biegi schodów i spoczniki międzykondygnacyjne żelbetowe, prefabrykowane. Płyty balkonów żelbetowe.

5.3.2.		Izolacje (uszczelnienia), stan istniejący:

Izolacja termiczna:

- ścian zewnętrznych tynkowanych - styropian gr. 15cm i 20cm;

- stropodachu - ROOFMATE SL gr. 15cm;

- balkonów - od góry otulina z ROOFMATE SL gr. 3cm (od spodu płyty balkonowej oraz ścianki balustrady - styropian gr. 3cm);

- ścian fundamentowych do głębokości przemarzania - ROOFMATE SL gr. 8cm;

Hydroizolacja ścian fundamentowych i cokołu budynku do wysokości 50,0 cm powyżej poziomu terenu: 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami na zagruntowanym podłożu.

Izolacja przeciwwodna balkonów, izolacja przeciwwilgociowa podłóg w pomieszczeniach mokrych z użyciem kompletnych rozwiązań systemowych.

Izolacja przeciwwodna stropodachu 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami.

Izolacja akustyczna stropów (podłóg) wewnętrznych – styropian gr. 6,0 cm.

5.3.3.		Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka zewnętrzna okna i drzwi balkonowe - PVC o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

5.3.4.	Drzwi:

Drzwi wejściowe do budynków - ślusarka aluminiowa. Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych – stalowe. Drzwi wewnątrz - lokalowe przylgowe, okleinowane, płaskie, w pokojach dziennych i pomieszczeniach sanitarnych – przeszklone.

Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych - aluminiowe p.poż. - EI30;

    - Warstwy posadzkowe mieszkań, części wspólnych, tarasów i balkonów:

- Mieszkania: podłoga pływająca 3cm /33mm/ styropian tłumiący kroki + 3cm styropian twardy z wylewką zbrojoną, w pomieszczeniach mokrych - izol. przeciwwilgociowa, warstwa wykończeniowa;

- Części wspólne: podłoga pływająca 3cm /33mm/ styropian tłumiący kroki + 3cm styropian twardy z wylewką zbrojoną, w pomieszczeniach mokrych - izol. przeciwwilgociowa, warstwa wykończeniowa;

- Balkony: nad izolacją termiczną wylewka spadkowa, zbrojona, impregnowana p.wilgociowo, warstwa izolacji p. wodnej.

Wykończenie posadzek:

- Strefy  wejściowe, komunikacja, klatki schodowe, korytarze: płyty gresowe, antypoślizgowe;

- Balkony: płyty gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe;

- Posadzki w mieszkaniach - w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach gospodarczych i korytarzach: płytki ceramiczne; w pokojach: panele drewniane lub wykładzina dywanowa;

- Posadzki w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych: płyty gresowe, antypoślizgowe;

5.3.6.	Wykończenie ścian wewnętrznych:

Ściany prefabrykowane wewnętrzne, działowe i nośne posiadają pokrycie farbą lub tapetą. Pomieszczenia techniczne malowane farba zmywalną. Ściany murowane (obudowa szachtów instalacyjnych) - tynk cementowo-wapienny;

5.3.7.	Wykończenie ścian:

Lokale mieszkalne – malowane lub tapetowane. W łazienkach i kuchniach (aneksach) – glazura do wysokości min. 200 cm nad posadzka. Klatki schodowe, korytarze ogólnodostępne – malowane farbą zmywalną, od strony konstrukcji, od strony komunikacji ogólnej docieplone płytą GK zespoloną z wełną mineralną.

5.3.8.		Balustrady, pochwyty:

Balustrada klatek schodowych wypełniona prętami i pochwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo. Balustrada balkonów z wypełnieniem prętami oraz pochwyty: stal ocynkowana.

5.3.9.		Wykończenie zewnętrzne: elewacja, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie:

Fasady tynkowane - pasy tarasów, balkonów i okapów - wykonane w bezspoinowym systemie ociepleń pokryte farba, silikatową - tynk drobnoziarnisty gr. 1,5 mm.

Rynny i rury spustowe PVC, kolor szary. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej, powlekanej. Ofasowanie attyk- blacha stalowa ocynkowana.

5.3.10		Instalacje:

- wewnętrzna instalacja sanitarna:

  - instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

  - instalacja wody ciepłej i zimnej;

  - kotłownia gazowa;

  - instalacja gazowa;

  - instalacja centralnego ogrzewania

- instalacje elektryczne:

  - wewnętrzna instalacja oświetleniowa;

  - wewnętrzna instalacja telefoniczna i domofonowa;

  - instalacja odgromowa i ochrony od porażeń;

  - instalacja oświetlenia terenu - zewnętrzne instalacje elektryczne;

  - instalacja sygnalizacji pożaru;

- instalacja wentylacji grawitacyjnej.

5.4. 	Projektowana przebudowa:

5.4.1.	Posadzki:

Istniejące posadzki (płytki ceramiczne) na kondygnacji poddasza w jednym i drugim budynku należy zdemontować. Pozwoli to na wykonanie prac instalacyjnych – ułożenie rur c.o., rur wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w warstwach wykończeniowych stropu.

Nowo projektowane posadzki wykonać na istniejącym podkładzie z betonu dociążeniowego z płytek ceramicznych (terakotowych) lub paneli drewnianych o wysokich klasach ścieralności.

5.4.2.	Ściany:

Projektowane ściany działowe wykonać z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm i 24 cm, na zaprawie klejowej.

5.4.3.	Tynki:

Istniejące ściany posiadają wyprawę. Nowo projektowane ściany należy wykończyć tynkiem cementowym nakładanym maszynowo o gr. 1 cm.

Na kondygnacji poddasza część sufitów podwieszanych (skosy) należy zdemontować w celu montażu projektowanych okien połaciowych. Po zakończonym montażu okien sufity podwieszane wykonać w systemie KNAUF D112 – 3 płyty G-KF (gr. 12,5 mm) na ruszcie stalowym, systemowym – jako zabezpieczenie konstrukcji nośnej dachu do odporności ogniowej EI60.

W pomieszczeniach „mokrych” – płyty gipsowe wodoodporne, „zielone”. W kuchniach i aneksach kuchennych oraz w łazienkach należy wykonać glazurę do wysokości 2,05 m nad posadzkę.

5.4.4	Nadproża:

Prefabrykowane nadproża typu L-19.

Zestawienie nadproży:

| L.p. | — | dł. 120 cm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budynek „A” | 8 |
| 2 | Budynek „B” | 6 |

5.4.5.	Wentylacja pomieszczeń zgodnie z PN-83/B-03430:

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno – wywiewnej. Nowo powstałe pomieszczenia w poszczególnych lokalach wentylować poprzez istniejące (wolne) szyby wentylacyjne.

Dla prawidłowego działania należy zapewnić:

- Dopływ powietrza zewnętrznego o strumieniu infiltracyjnym w wysokości około 150 m3/h przez wszystkie okna i drzwi zewnętrzne;

- Dopływ powietrza wewnętrznego: otwory nawiewne w dolnej części drzwi do łazienek o powierzchni min. netto 220 cm2;

- Odpływ powietrza: szczeliny między drzwiami, a podłogą o powierzchni netto, minimum 80 cm2 oraz kominowe, istniejące kanały wentylacyjne.

Dodatkowo w projektowanych łazienkach zaleca się wykonanie wentylacji mechanicznej. Przyjęto wentylatory elektryczne o wydajności ok. 180 m3/h, załączane poprzez zapalenie oświetlenia i umieszczone na kratce wentylacyjnej, wentylacji grawitacyjnej.

5.4.6. 	Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna – okna połaciowe firmy FAKRO 78x140, FTS 07. Drzwi wewnątrz - lokalowe przylgowe, okleinowane, płaskie, w pokojach dziennych i pomieszczeniach sanitarnych – przeszklone. Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych – stalowe.

W budynkach na kondygnacji poddasza odległość między dolną krawędzią okna połaciowego, a podłogą powinna wynosić więcej niż 0,85 m.

Zestawienie projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej:

| L.p. | — | okno FAKRO 78x140 | drzwi 102/90/x200 wejściowe |  | drzwi 102/90/x200 wewnątrz - lokalowe |  | drzwi 92/80/x200 łazienkowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek „A” | 20 | Lewe - 4 szt. | Prawe - 0 szt. | Lewe - 0 szt. | Prawe - 3 szt. | Lewe - 2 szt. | Prawe - 2 szt. |
| 2 | Budynek „B” | 15 | Lewe - 2 szt. | Prawe - 1 szt. | Lewe - 2 szt. | Prawe - 0 szt. | Lewe - 1 szt. | Prawe - 2 szt. |

5.4.7.	Malowanie:

Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną lub lateksową w kolorze wg Inwestora. Stolarka okienna bez malowań z PCV. Stolarka drzwiowa wewnętrzna w kolorach imitujących drewno.

5.4.8. 	Uwagi o zabezpieczeniu p.wilgociowym i antykorozyjnym:

- Płaszczyzny poziome zabezpieczyć przez ułożenie dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym

- Drewno zabezpieczyć preparatami dopuszczalnymi do kontaktu z ludźmi i żywnością (np. INOTOX) i pomalować lakierem bezbarwnym w miejscach widocznych

- Profile stalowe zabezpieczyć przez pomalowanie 2 x farbą miniową, osiatkować siatką Rabitza i otynkować tynkiem cementowym.

6.0. 	Warunki ochrony przeciwpożarowej:

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne budynku, w zakresie wymagań przeciwpożarowych wynikających z funkcji użytkowej przyjętej w dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje analizę danych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego.

6.1.	Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

- Właściwe przepisy i normy.

6.2.   	Opis obiektów:

Dwa czterokondygnacyjne budynki mieszkalne, wielorodzinne zlokalizowane w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Orzeszkowej, na działce nr 30/17.

Przeznaczenie funkcjonalne poszczególnych powierzchni użytkowych budynków:

- PRZYZIEMIE – lokale mieszkalne, kotłownia (budynek „A”), pomieszczenia techniczne;

- PIĘTRO – lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze;

- II-gie PIĘTRO – lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze;

- PODDASZE – lokale mieszkalne, pomieszczenie gospodarcze (budynek „B”);

6.3.  	Dane podstawowe:

- wymiary całkowite:

  - Budynek „A” (24 lokalowy): 1897 cm x 2300 cm;

  - Budynek „B” (18 lokalowy): 1897 cm x 1700 cm;

- kubatura obiektów:

  - Budynek „A” (24 lokalowy): 4827,00 m2;

  - Budynek „B” (18 lokalowy): 3571,00 m2;

- powierzchnia użytkowa:

  - Budynek „A” (24 lokalowy): 1193,10 m2;

  - Budynek „B” (18 lokalowy): 872,50 m2;

- powierzchnia zabudowy:

  - Budynek „A” (24 lokalowy): 413,91 m2;

  - Budynek „B” (18 lokalowy): 306,98 m2;

- wysokość całkowita budynków: 13,79 m – liczba kondygnacji (4) kwalifikuje je do budynków (N) niskich;

Na etapie projektowania obiektów nastąpiło podniesienie klasyfikacji obiektów do kategorii budynków średniowysokich (SW) na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego przekazanego przez Inwestora.

- dopuszczalne wielkość strefy pożarowej – 5 000 m2  - warunek spełniony;

6.4. 	Odległości od obiektów sąsiadujących:

Lokalizacja obiektów od granic działki i sąsiednich obiektów  spełnia warunki przepisów.

Minimalna odległość budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, od najbliższego budynku na działce sąsiedniej - ok. 10,0 m.

Odległość pomiędzy budynkami na działce - 22,0 m - zgodnie z zapisem § 271.

6.5. 		Parametry pożarowe występujących substancji palnych, ocena zagrożenia wybuchem:

Nie dotyczy. Zagrożenie wybuchem nie istnieje.

6.6. 		Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:

500 ÷ 1000 MJ/m2.

6.7. 	Klasyfikacja poszczególnych części budynków:

- przyziemie – kategoria zagrożenia ludzi ZLIV - lokale mieszkalne i PM - kotłownia i rozdzielnia elektryczna;

- piętro – kategoria zagrożenia ludzi ZLIV - lokale mieszkalne;

- II–gie piętro – kategoria zagrożenia ludzi ZLIV - lokale mieszkalne;

- poddasze – kategoria zagrożenia ludzi ZLIV - lokale mieszkalne;

- w obiekcie nie ma pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 50 osób.

6.8. 	Przewidywana liczba osób w obiektach:

Budynek „A” – 24 lokalowy: około 60 osób w budynku.

Budynek „B” – 18 lokalowy: około 45 osób w budynku.

6.9. 	Podział obiektu na strefy pożarowe:

Budynek „A” – 24 lokalowy:

- I strefa: kategoria ZLIV - o pow. wewnętrznej: 1168,80 m2

- II strefa: pomieszczenie rozdzielni elektrycznej - o pow. wewnętrznej 3,20m2

- III strefa: pomieszczenie kotłowni - o pow. wewnętrznej: 21,10m2

Budynek „A” – 18 lokalowy:

- I strefa: kategoria ZLIV - o pow. wewnętrznej: 869,70m2

- II strefa: pomieszczenie rozdzielni elektrycznej - o pow. wewnętrznej: 2,80m2

Klatki schodowe w budynkach – nieobudowane.

6.10. 	Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:

Klasa odporności pożarowej dla całego budynku - „C”.

Wymagane odporności ogniowe elementów:

- konstrukcja główna, nośna							R60;

- konstrukcja dachu								R15;

- przekrycie dachu								RE15

- stropy									REI60;

- ściany zewnętrzne								EI30;

- ściany wewnętrzne 								EI15;

- biegi i spoczniki schodowe 							R60;

- ściany wewnętrzne, między lokalami i między lokalami a drogą ewakuacyjną 		EI30

Dla kotłowni z kotłem na paliwo gazowe wymagane są następujące odporności ogniowe elementów:

- stropy									REI60;

- ściany wewnętrzne 								EI60;

- drzwi 									EI30.

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. W ścianach zewnętrznych budynku powinny być pasy międzykondygnacyjne o wysokości, co najmniej 0,8 m.

Wszystkie elementy zastosowane w budynku muszą być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Biegi i spoczniki schodów z materiałów niepalnych.

W budynku poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej w budynku średniowysokim – EI60.

6.11. 	Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa, ewakuacyjne).

6.11.1.	Drogi ewakuacyjne poziome i pionowe:

Warunki ewakuacji z budynków spełnione poprzez:

- Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi „drogami ewakuacyjnymi”;

- Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane są drzwiami o szerokości nie mniejszej niż 90 cm w świetle ościeżnic;

- Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne na zewnątrz obiektu otwierają się na zewnątrz i posiadają szerokość pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą nie mniejszej niż 110 cm – drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 128 cm ze skrzydłami o szerokości 95 cm i 35 cm;

- Drzwi i inne zamknięcia otworów o wymaganej  klasie odporności ogniowej lub dymoszczelne, są zaopatrzone w samozamykacz (§ 240.6).

- Z pomieszczeń, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego, na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku zapewniono przejście o długości nieprzekraczającej 40 m w budynkach. Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia;

- Poziome drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szerokości równej 170 cm. Wysokość dróg ewakuacyjnej wynosi ponad 220 cm;

- Długości drogi ewakuacyjnej od wyjścia z mieszkań do innej strefy pożarowej lub do wyjścia na zewnątrz budynków zachowane - tzn. dojście ewakuacyjne < 60m (dla ZL IV przy jednym dojściu), w tym nie więcej niż 20m na drodze poziomej ewakuacyjnej (wg § 256.3);

- Obudowa korytarzy (jako poziomej drogi ewakuacyjnej wg §241) powinna mieć klasę odporności ogniowej jak dla ścian wewnętrznych - El 15;

- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone (nie dotyczy mieszkań) należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia (wg § 262);

- Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne;

- W budynku do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące;

6.11.2.	Oświetlenie awaryjne:

Zgodnie z  § 181  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w budynkach średniowysokich, zawierającym strefę pożarową ZL IV nie trzeba stosować oświetlenia awaryjnego.

Zaleca się wykonanie oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych na kondygnacjach poddasza: klatki schodowej i korytarza. Oświetlenie awaryjne wykonać wg PN-EN1838 o czasie działania nie krótszym niż 1 godziny przy natężeniu światła – 1 lux.

6.12. 	Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych:

6.12.1. 	Instalacja wodno – kanalizacyjna i elektroenergetyczna:

- Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach o odporności ogniowej wykonać w klasie odporności ogniowej tych elementów wg rozwiązań systemowych np. firmy Promat.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w klasie tych oddzieleń.

- W/w zalecenie nie dotyczy pojedynczych rur instalacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych wyprowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.

- Wszelkie obudowy lub materiały stosowane w przepustach instalacyjnych i przewodach wentylacyjnych należy stosować zgodnie z instrukcją producenta posiadającego aprobatę techniczną ITB.

6.12.2. 	Instalacja odgromowa:

Istnieje i nie ulegnie przeprojektowaniu.

6.13. 	urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie:

6.13.1.  	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa:

Zgodnie z  § 15  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w budynkach średniowysokich, zawierającym strefę pożarową ZL IV nie trzeba stosować instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej.

6.13.2.	Instalacja wentylacji oddymiającej klatkę schodową:

Zgodnie z  § 245  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w budynkach średniowysokich, zawierającym strefę pożarową ZL IV nie trzeba stosować klatek schodowych obudowanych i zamykanych drzwiami oraz stosować urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu.

6.13.3.  	Urządzenia gaśnicze tryskaczowe:

Nie są wymagane.

6.13.4. 	Wyposażenie w gaśnice:

Budynki wyposażono w gaśnice przenośne, proszkowe ABC (4 kg środka gaśniczego) wg następującej zasady:

- W każdym budynku: wymagana 1 jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej;

- Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie przekracza 30 m;

- Do gaśnicy zapewniono dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1 m;

6.14. 	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Budynki zabezpieczono w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 20 dm3/s, z dwóch zewnętrznych hydrantów Ø 80,  przy zachowaniu warunków:

1 . hydranty usytuowano w centralnej części posesji, między istniejącymi budynkami i w ciągu pieszym ulicy Orzeszkowej w odległości między nimi mniejszej niż 150 m

2.  w odległości od zewnętrznej krawędzi drogi mniejszej niż 15 m

3.  w odległości mniejszej niż 75 m od chronionych budynków

4.  w odległości większej niż 5 m od ściany budynków

6.15. 	Drogi pożarowe:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych dla budynków średniowysokich, o kategorii zagrożenia ludzi ZL IV droga pożarowa jest wymagana.

Do budynków doprowadzono drogę pożarową zgodnie z wymaganiami rozporządzenia.

6.16. 	Uwagi pozostałe:

- Wszystkie elementy konstrukcyjne, drewniane posiadać będą cechę rozprzestrzeniania ognia (NRO), pokryte będą dwukrotnie preparatem „Amarwin” lub „Fobos R-12”;

- Wszelkie elementy wykończenia budynku muszą posiadać testy niepalności, nietoksyczności i nie mogą być w wypadku styku z ogniem kapiące, palne i odpadające pod wpływem ognia;

- Okładziny sufitów oraz sufitu podwieszane należy wykonać z materiałów nie palnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia zgodnie z technologia posiadającą atest ITB;

- Zabronione jest stosowanie wykończenia wnętrz z materiałów łatwozapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące;

- Materiały wyposażenia i wystroju wnętrz muszą być co najmniej trudnozapalne;

- Do wykonania wskazanych instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zastosować tyko te wyroby, które posiadają aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności. Muszą posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i właściwości pożarowych;

6.17. 	Inne:

Budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. W obiektach zgodnie z PN oznaczono:

- miejsca usytuowania gaśnic wg PN-92/N-1256.01.;

- drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-1256.02.;

- p.poż. wyłącznik prądu wg PN-92/N-1256.04.;

7.0. 	Uwagi końcowe:

- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiadać normom.

- Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami.

- Wykonanie wszystkich instalacji należy zlecać specjalistycznym zakładom.

- Zastrzega się prawa autorskie projektu.

....................................................

IV. 	Projekt instalacji elektrycznych:

Rysunki:

BUDYNEK „A”

Rys.Ae1 	Rzut poddasza – instal. elektryczna oświetlenia – przebudowa	1:100

Rys.Ae2 	Rzut poddasza – instal. elektryczna gniazd wtyk. – przebudowa	1:100

Rys.Ae3 	Schemat ideowy instalacji elektrycznej – przebudowa

Rys.Ae4 	Tablica piętrowa TP-4

Rys.Ae5 	Schemat ideowy tablic mieszkaniowych				1:100

BUDYNEK „B”

Rys.Be1 	Rzut poddasza – instal. elektryczna oświetlenia – przebudowa	1:100

Rys.Be2 	Rzut poddasza – instal. elektryczna gniazd wtyk. – przebudowa	1:100

Rys.Be3 	Schemat ideowy instalacji elektrycznej – przebudowa

Rys.Be4 	Tablica piętrowa TP-4

Rys.Be5 	Schemat ideowy tablic mieszkaniowych				1:100

1.0.  	Dane ogólne:

- Temat: Projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

- Inwestor: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 6a.

- Adres budowy: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej, działka nr 30/17, obręb 5.

2.0.	Podstawa opracowania:

2.1.	Umowa ze zleceniodawcą;

2.2. 	Projekt architektoniczno – budowlany;

2.3. 	Obowiązujące przepisy i normy.

3.0. 	Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących na działce budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegająca na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacji poddasza. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych w nowo powstałych lokalach mieszkalnych.

4.0. 	Zasilanie i projektowane tablice rozdzielcze:

Dla zasilania istniejących obiektów na terenie działki wykonano rozdzielnice główne RG zlokalizowane na parterze budynków mieszkalnych. Z rozdzielnic tych wyprowadzono linie kablowe do poszczególnych tablic licznikowych (piętrowych) zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach. Z tablic licznikowych zasilono tablice mieszkaniowe.

W każdym mieszkaniu wykonano tablicę rozdzielczą, mieszkaniową w wykonaniu podtynkowym typu RWN 2x12.

Nowo projektowane lokale mieszkalne na poddaszach budynków zasilić z projektowanych tablic rozdzielczych, mieszkaniowych TM umieszczonych wewnątrz poszczególnych lokali, przy drzwiach wejściowych. Projektowane tablice mieszkaniowe zasilić przewodem YDY 4x6 mm2 z istniejących tablic piętrowych TP-4 zlokalizowanych na kondygnacji poddasza obu budynków mieszkalnych. Szczegółowe wyposażenie tablic przedstawiono na schematach ideowych.

5.0. 	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych w lokalach mieszkalnych:

W nowo powstałych lokalach mieszkalnych wykonać instalację podtynkową i w rurkach PCV. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp3(4)x1,5 mm2. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDYp3x2,5 mm2.

Zastosować osprzęt podtynkowy mocowany w puszkach pogłębionych Ø 60. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt szczelny. W pomieszczeniach przewidziano oprawy żarowe. Wybór rodzaju opraw oświetleniowych należy do Inwestora. Zaleca się stosować gniazda wtyczkowe podwójne. Wszystkie gniazda powinny posiadać styk ochronny.

Wyłączniki mocować przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń na wysokości 1,4 m, natomiast gniazda na wysokości 0,3 m od posadzki.

Do zasilania kuchni elektrycznej zaprojektowano przewód YDYp 5x2,5 mm2.

Typy oraz przekroje kabli zasilających podano na schematach ideowych.

6.0.		Instalacja oświetleniowa na klatce schodowej:

Na klatce schodowej w części poddasz instalację oświetleniową wykonać jako podtynkową. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp3(4)x1,5 mm2. Stosować osprzęt podtynkowy mocowany w puszkach pogłębionych Ø 60. Sterowanie oświetleniem klatki schodowej odbywa się za pomocą automatów schodowych umieszczonych w tablicy administracyjnej uruchamianych przyciskami zlokalizowanymi na każdej kondygnacji. Przyciski mocować przy drzwiach wejściowych do lokali na wysokości 1,4 m.

7.0. 	Instalacja telewizyjna:

Od istniejącego wzmacniacza RTV, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze każdego z budynków do gniazd w nowo powstałych pokojach lokali mieszkalnych na poddaszach należy ułożyć rurki PCV 22 z przewodami:

- antenowym, koncentrycznym do TV;

- antenowym, koncentrycznym do telewizji satelitarnej;

- oraz antenowym, koncentrycznym do radia.

Rurki po przejściu z pionów w poziomy ułożyć na wysokości 0,3 m od podłogi. Przy gniazdach wtyczkowych zamontować puszkami Ø 60 mm pod tynk dla gniazd RTV. Wykonanie montażu instalacji TV należy zlecić firmie wyspecjalizowanej.

8.0.		Instalacja domofonowa:

Instalację domofonową w budynkach wykonano w systemie duplex, systemie wieloprzewodowym w wersji 3+ N gdzie N oznacza ilość abonentów. W systemie tym transmisja w obu kierunkach realizowana jest oddzielnymi przewodami. Dla potrzeb instalacji domofonowej wykonano ruraż pionowy rurką RVS32. Na każdej kondygnacji zamontowano przelotową skrzynkę podtynkową o wymiarach 200x200x50 mm.

W celu podłączenia instalacji domofonowej do nowo powstałych lokali mieszkalnych ruraż pionowy należy przedłużyć na kondygnację poddasza i zakończyć skrzynką podtynkową o wymiarach 200x200x50 mm. Ze skrzynek do każdego mieszkania ułożyć należy rurki RYS 18 p/t z tzw. pilotem dla późniejszego wciągnięcia przewodów.

W każdym projektowanym lokalu mieszkalnym w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych na wysokości 1,5 m od podłogi instalację zakończyć zapasem przewodu 0,5 m dla podłączenia UNISONU. Zasilanie kaset elektroniki KE wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm z tablicy TA zgodnie z pierwotną dokumentacją instalacji domofonowej.

Wykonanie rozbudowy sieci domofonowej należy zlecić firmie specjalistycznej.

9.0.		Instalacja odgromowa:

Istnieje i nie ulegnie przebudowie.

10.0. 	Ochrona przepięciowa:

Zastosowano 1 i 2 stopień ochrony przepięciowej. W tym celu w rozdzielnicy RG zainstalowano ochronniki przepięciowe firmy DEHN typu DEHNquard.

11.0.	Ochrona od porażeń elektrycznych:

Instalację ochrony od porażeń wykonać zgodnie z PN-92/E-05009.

W instalacjach elektrycznych projektowanych zastosowano system TN-S. Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. W tablicach na zasilaniu dla podzielonych na grupy odbiorników posiadających zaciski N i PE zainstalowano dodatkowo wyłączniki przeciwporażeniowe.

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewnia zastosowanie urządzeń izolowanych posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony.

W nowo projektowanych tablicach TM należy zamontować wyłączniki ochronne różnicowo – prądowe P304 o prądzie zadziałania nie większym niż 0,03A stanowiący ochronę dla projektowanej instalacji.

Zgodnie z wymogami PN-92/E-05009 należy wykonać połączenia wyrównawcze, miejscowe w łazienkach. Połączenia obejmujące przewodzące rury zimnej i ciepłej wody oraz urządzenia sanitarne wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 4 mm2 i połączyć z zaciskiem ochronnym PE w tablicach mieszkaniowych.\

Dodatkowo na obiektach wykonano połączenia wyrównawcze pomiędzy instalacjami, na przyłączach wody, gazu. co/cw zaciskami PE w tablicach do uziemionej szyny wyrównawczej FeZn 25 x 4 w kotłowni.

Po wykonaniu instalacji wykonać niezbędne pomiary ochronne. Wyniki pomiarów bezwzględnie zaprotokołować.

12.0. 	Uwagi końcowe:

- Wszystkie materiały oraz elementy wyposażenia instalacji powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiadać normom.

- Wykonanie wszystkich instalacji należy zlecać specjalistycznym zakładom posiadającym pracowników z uprawnieniami do montażu danej technologii.

- Przewody i urządzenia montować zgodnie z instrukcją producentów.

- Zwrócić należy szczególną uwagę na to, by urządzeń nie montować podczas prac wykończeniowych budowlanych, a dopiero po ich zakończeniu. Urządzenia elektryczne są wrażliwe na zapylanie. Zaniedbanie takie może spowodować uszkodzenie urządzenia z utratą gwarancji od producenta.

- Po zakończeniu budowy instalacji skompletować należy dokumenty odbiorowe, a w szczególności:

- Oświadczenie kierownika budowy;

- Dziennik budowy;

- Protokoły z wykonanych niezbędnych pomiarów ochronnych;

- Atesty na dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

......................................................

V. 	Projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej i grzewczej:

Rysunki:

BUDYNEK „A”

Rys.As1 	Rzut poddasza – instal. kanalizacji sanitarnej – przebudowa	1:100

Rys.As2 	Rzut poddasza – instal. wodociągowa – przebudowa		1:100

Rys.As3 	Rzut poddasza – instal. centralnego ogrzewania – przebudowa	1:100

BUDYNEK „B”

Rys.Bs1 	Rzut poddasza – instal. kanalizacji sanitarnej – przebudowa	1:100

Rys.Bs2 	Rzut poddasza – instal. wodociągowa – przebudowa		1:100

Rys.Bs3 	Rzut poddasza – instal. centralnego ogrzewania – przebudowa	1:100

1.0.  	Dane ogólne:

- Temat: Projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

- Inwestor: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 6a.

- Adres budowy: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej, działka nr 30/17, obręb 5.

2.0.	Podstawa opracowania:

2.1.	Umowa ze zleceniodawcą;

2.2. 	Projekt architektoniczno – budowlany;

2.3. 	Obowiązujące przepisy i normy.

3.0. 	Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących na działce budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegająca na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacji poddasza. Celem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla nowo projektowanych lokali mieszkalnych.

4.0.	Instalacja wodociągowa:

Jest rozwinięciem istniejącej instalacji w budynkach.

4.1. 	Instalacja wody zimnej:

Woda zimna dostarczana jest z sieci wodociągowej.

4.2.	Instalacja wody ciepłej:

Woda ciepła przygotowywana jest w kotłowni w pojemnościowym zasobniku c.w.u., następnie kierowana jest poprzez wewnętrzną instalację do odbiorców.

4.3.	Instalacja cyrkulacyjna:

Ciepła woda po ochłodzeniu, cyrkulowana będzie do zasobnika ciepłej wody.

4.4.	Przewody wodociągowe – zastosowane materiały:

Jako materiał na przewody wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji projektuje się rury wielowarstwowe PE-XC/AI./PE systemu TECEflex firmy TECE. System odporny jest na korozję oraz tworzenie się złogów bakteryjnych w instalacji. Technikę łączenia rur TECEflex wykonuje się za pomocą tulei zaciskowych. System opiera się na aksjalnej technice łączenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring - uszczelnienie następuje na całej powierzchni złącza materiałem ścianki rury PE-XC.

Łączenie odcinków rur wykonać ze złączek z mosiądzu odpornego na odcynkowanie CuZn39Pb3 wg DIN EN-12164 obejmujące cały zakres systemu w średnicach Ø 14 - 63mm lub CuZn40Pb2 wg PN-EN 12164, przeznaczonych do połączeń rozłącznych, np. złącza alternatywne, śrubunki alternatywne i rozdzielacze, lub ze złączek z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu).

4.5.	Prowadzenie przewodów:

Projektowane przewody prowadzić w posadzce lub szychtach instalacyjnych. Przewody projektowane w przegrodach budowlanych mocować z izolacją gr. 9 mm. Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montażowych oraz gwarantuje pełną, naturalną kompensację wydłużeń cieplnych w trakcie pracy instalacji. Wielkość bruzd powinna być dostosowana do średnic ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednocześnie umożliwiać rozszerzalność termiczną przewodów. Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy umieścić w tulejach ochronnych nie powodujących ich uszkodzenia. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywać żadnych połączeń. Wodę doprowadzić do urządzeń sanitarnych, zgodnie z częścią graficzną projektu.

Podejścia pod baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskowe wykonać na sztywno z zaworami odcinającymi kątowymi. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami. Zakrycie bruzd może nastąpić po dokonaniu odbioru instalacji.

Całość instalacji wodnej należy poddać 2-krotnemu płukaniu i próbie ciśnieniowej na szczelność (przed zakryciem) na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, ciepłej wody i kanalizacyjnych powyżej instalacji elektrycznej i bliżej niż 10 cm.

4.6.   	Zestaw wodomierzowy:

Do pomiaru zużycia wody poszczególnych lokali przewidziano wykorzystanie projektowanych wodomierzy JS produkcji PoWoGaz - dla każdego lokalu przewidziano dwa wodomierze:

- PoWoGaz JS 2.5 DN 20 - woda zimna;

- PoWoGaz JS 1.5 DN 20 - woda ciepła

Lokalizację wodomierzy przedstawiono na rysunkach.

4.7.	Uwagi:

Przewody instalacji należy montować stosując technologię producenta.

Armaturę czerpalną stanowić będą baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe oraz spłuczki ustępowe i urządzenia mechaniczne typu: pralka, zmywarka, itp..

Uwaga: przy kompletowaniu dostaw materiałowych należy wybrać jeden rodzaj materiałów, kształtek, złączek itp. od jednego dostawcy - niedopuszczalne są przypadkowe zakupy od różnych dostawców.

Przy zakupach należy zażądać od dostawcy atestów i opinii dla skompletowania dokumentacji odbiorowej i okazania przy dopuszczeniu do eksploatacji.

5.0.  	Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Nowo projektowana instalacja jest rozwinięciem istniejącej instalacji w budynkach.

Zaprojektowano instalację kanalizacyjną w nowo powstałych lokalach mieszkalnych dla ścieków bytowo - gospodarczych z rur PVC w zakresie średnic 50 ÷ 110 mm.

Instalację w mieszkaniach zaprojektowano do istniejących pionów kanalizacyjnych w budynkach. Piony wykonano z PVC o średnicy DN 110 mm, piony wyprowadzono ponad dach i zakończono rurą wywiewną.

Odcinki połączeniowe, przyborów sanitarnych z przewodami odpływowymi, zaprojektowano w ściankach instalacyjnych bądź w posadzce.

Projektowana instalacja składać się będzie z rur z PVC łączonych na kielich z uszczelką. Należy wykonać spady nie mniejsze niż 2,0 %. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego, należy zaopatrzyć w syfon zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów kanałowych do pomieszczeń. Wysokość zaniknięcia wodnego powinna być nie mniejsza niż 50 mm.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w projektowanym zakresie. Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej należy dokonać próby szczelności.

Przybory sanitarne to umywalki, zlewozmywaki, natryski i miski ustępowe oraz urządzenia mechaniczne np. pralka, zmywarka. Trasy, spadki i średnice przewodów pokazano na rysunkach.

6.0.  	Instalacja centralnego ogrzewania:

Nowo projektowana instalacja c.o. jest rozwinięciem istniejącej instalacji w budynkach.

6.1.    	Opis instalacji c.o.:

Instalacja c.o. w budynkach zasilana jest z istniejącej kotłowni zlokalizowanej na parterze budynku „A” – 24 lokalowego. Istniejący kocioł zasilany paliwem gazowym i zlokalizowany w kotłowni posiada wystarczającą moc do przeprowadzenia rozbudowy istniejących instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach.

Charakterystyka instalacji c.o.:

- parametry pracy instalacji - 80/60°C;

- rodzaj instalacji - dwururowa, pompowa, wodna.

Instalacja została podzielona na 3 obiegi:

- obieg 1 - obieg centralnego ogrzewania budynku z 24 lokalami;

- obieg 2 - obieg centralnego ogrzewania budynku z 18 lokalami;

- obieg 3 - obieg zasobnika c.w.u..

Do regulacji poszczególnych obiegów zastosowano regulatory  firmy  Danfoss.

6.2.   	Przewody c.o.:

Jako materiał na przewody centralnego ogrzewania projektuje się rury wielowarstwowe PE-XC/AI./PE systemu TECEflex firmy TECE. System odporny jest na korozję oraz tworzenie się złogów bakteryjnych w instalacji. Technikę łączenia rur TECEflex wykonuje się za pomocą tulei zaciskowych. System opiera się na aksjalnej technice łączenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring - uszczelnienie następuje na całej powierzchni złącza materiałem ścianki rury PE-XC.

Łączenie odcinków rur wykonać ze złączek z mosiądzu odpornego na odcynkowanie CuZn39Pb3 wg DIN EN-12164 obejmujące cały zakres systemu w średnicach Ø 14 - 63mm lub CuZn40Pb2 wg PN-EN 12164, przeznaczonych do połączeń rozłącznych, np. złącza alternatywne, śrubunki alternatywne i rozdzielacze, lub ze złączek z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu).

Przewody centralnego ogrzewania należy prowadzić w posadzce, zgodnie z trasami pokazanymi na rysunkach.

W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) montować tuleje osłonowe np. PCV (o dwie średnice większe od średnicy przewodu). Wolną przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem izolacyjnym (otulina z pianki poliuretanowej) w celu swobodnego przemieszczania się przewodu. W miejscach przejścia nie powinno być żadnego połączenia rur.

Na pionach instalacji c.o. zamontowano odpowietrzacze automatyczne.

6.3.	Urządzenia grzejne:

Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych projektowanych lokali zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe PURMO V11 i V22 oraz grzejniki łazienkowe typu Argus – z wbudowaną od dołu armaturą, przyłączeniową do instalacji c.o., a także odpowietrznikiem i korpusem zaworu termostatycznego. Dobór grzejników przedstawiono na rysunkach. Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne.

Projektowane grzejniki płytowe to grzejniki o wysokości 60 cm. Grzejniki łączyć z instalacją za pomocą zaworowego zestawu przyłączeniowego. Grzejniki zawieszać za pomocą zestawia uchwytów tego samego producenta w taki sposób aby dolna krawędź grzejnika znajdowała się 10 cm nad warstwą wykończonej posadzki. Grzejniki łazienkowe mocować do ścian za pomocą uchwytów systemowych do ścian.

6.4.	Izolacja termiczna:

Rury prowadzone w posadzce oraz przechodzące przez przegrody budowlane należy zaizolować otuliną Termaflex FRZ gr. 6-20 mm w zależności od średnicy przewodu (wskazana izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem).

Rury mocowane do ścian lub stropów zaizolować otuliną Termaflex FRZ gr. 6-20 mm w zależności od średnicy przewodu.

Izolacja umożliwia także swobodne odkształcenia materiału przewodów (kompensacja naturalna). Izolację należy wykonać bardzo starannie, szczególnie na załamaniach i odgałęzieniach instalacji.

6.5.	Uruchomienie i regulacja instalacji centralnego ogrzewania:

Po wykonaniu robót montażowych, na instalacji c.o. należy wykonać dwukrotne płukanie instalacji, a następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie równe 0,2 MPa. Próbę ciśnienia wykonać przy odłączonych naczyniach wzbiorczych, z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wynik próby należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie wskaże spadku ciśnienia. Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę na gorąco przy parametrach obliczeniowych, sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji i dokonać regulacji zładu. Ogrzewanie powinno działać co najmniej 72 godziny, aby dokonać regulacji i oceny działania instalacji c.o..W czasie próby należy sprawdzić:

- szczelność i działanie armatury;

- szczelność i działanie urządzeń grzewczych – wyregulować i ustawić zawory termostatyczne.

Zarówno napełnianie jak i opróżnianie instalacji odbywać się będzie w pomieszczeniu kotłowni.

- Wytyczne dla branż:

7.1.  	Branża budowlana:

- wykonać kanały instalacyjne w posadzce dla rur c.o. oraz zaworów;

- wykonać kanały instalacyjne w posadzce dla rur instalacji wodociągowej;

- wykonać przebicia w ścianach dla kanałów wentylacyjnych.

7.2.      	Branża sanitarna:

- Materiały instalacyjne powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiadać normom.

- Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II” Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Wykonanie wszystkich instalacji należy zlecać specjalistycznym zakładom posiadającym pracowników z uprawnieniami do montażu danej technologii.

- Przewody i urządzenia montować zgodnie z instrukcją producentów.

- Zwrócić należy szczególną uwagę na to, by urządzeń nie montować podczas prac wykończeniowych budowlanych, a dopiero po ich zakończeniu. Grzejniki są wrażliwe na zapylanie. Zaniedbanie takie może spowodować uszkodzenie urządzenia z utratą gwarancji od producenta.

- Po zakończeniu budowy instalacji skompletować należy dokumenty odbiorowe, a w szczególności:

  - Oświadczenie kierownika budowy;

  - Dziennik budowy;

  - Protokoły z prób szczelności instalacji;

  - Atesty na dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

....................................................

VI.	Informacja dotycząca BIOZ:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1.0.  	Dane ogólne:

- Temat: Projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

- Inwestor: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 6a.

- Adres budowy: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej, działka nr 30/17, obręb 5.

2.0.	Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących na działce budynków mieszkalnych, wielorodzinnych polegająca na wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych na kondygnacji poddasza.

Zakres robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych realizowany będzie w systemie tradycyjnym, z materiałów dopuszczonych przez ITB do obrotu i ogólnego stosowania.

Przebudowę budynków mieszkalnych należy realizować zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, Polskimi normami, przepisami BHP, przeciwpożarowymi, mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach szczegółowych.

3.0. 	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- demontaż istniejących posadzek na kondygnacjach poddasza;

- wykonanie ścian działowych na kondygnacjach poddasza;

- roboty instalacyjne;

- wykonanie posadzek na kondygnacjach poddasza;

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej na kondygnacjach poddasza;

- roboty wykończeniowe i porządkowe;

4.0. 	Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych:

Na działce istnieją dwa budynki mieszkalne, wielorodzinne.

5.0.	Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie dotycz;

- na terenie budowy nie występują materiały, substancje i preparaty szczególnie niebezpieczne;.

6.0. 	Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności: wykonywanie montażu stolarki okiennej – okna połaciowe, wykonywania obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z dachu;

7.0. 	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót.

- Przewiduje się prowadzenie cyklicznych szkoleń w następującym zakresie:

  - instruktażu wstępnego ogólnego;

  - instruktażu wstępnego dotyczącego poszczególnych stanowisk pracy;

  - szkolenie okresowe.

- Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie;

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP.

- Całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach.

- W trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi BHP dotyczące pracy na wysokości ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:

- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach;

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- obsługiwać sprzęt budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

- W przypadku zagrożenia zdrowia i życia, należy bezzwłocznie opuścić teren niebezpieczny. Powiadomić osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej. Wstrzymać wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrożonym. Powiadomić kierownictwo budowy o zaistniałej sytuacji. W razie konieczności przystąpić do ratowania ludzi i mienia, równolegle wezwać służby ratownicze (pogotowie, straż pożarną).

- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. Pracownik nie może być dopuszczony do wykonywania prac bez środków ochrony indywidualnej, niezbędnej do wykonywania danej pracy. Nie może być dopuszczony do pracy bez środków zabezpieczających przed niekorzystnym działaniem warunków środowiska pracy. Środki te muszą spełniać właściwości ochronne, użytkowe i zabezpieczające.

- Zasada bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. Do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi muszą być wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robót o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

8.0.	Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

W celu eliminacji  zagrożeń związanych z prowadzeniem  robót  budowlanych należy przestrzegać następujących zasad:

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku Policji.

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Stosowanie sprzętu asekuracyjnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Do prac na wysokościach stosować atestowany sprzęt.  Rusztowania stawiać na stabilnym i wytrzymałym podłożu.

- Wykonać roboty przygotowawcze:

- zabezpieczyć teren przed przedostaniem się osób trzecich;

- ustalić sposób i miejsca składowania poszczególnych rodzajów materiałów budowlanych;

- sprawdzić aktualność przeszkolenia pracowników w zakresie BHP;

- na terenie wywiesić tablicę informacyjną z numerami telefonów pogotowia, straży, policji, zakładów branżowych: posterunek energetyczny, zakład wodociągowo - kanalizacyjny;

- przygotować sanitariat oraz pomieszczenie socjalne zgodne z wymogami szczegółowymi;

- przed przystąpieniem do robót urządzeniami zasilanymi energią elektryczną (betoniarka, piły), sprawdzić skuteczność izolacyjności elektrycznej;

- wykonać zaplecze socjalne dla pracowników.

—	Zwrócić szczególną uwagę przy załadunku i rozładunku materiałów budowlanych oraz ruchu transportu samochodowego i sprzętu.

- Należy oznaczyć miejsca szczególnie nie bezpieczne stosownymi znakami ostrzegawczymi.

- Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w.

- Na terenie budowy umieścić tablice informacyjną z podstawowymi danymi inwestycji, danymi inwestora, projektanta, kierownika budowy i nr telefonów alarmowych.

- Zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego – nr 112.

- Zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ.

- Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu:

- taśm ostrzegawczych;

- barier;

- balustrad;

- ogrodzeń;

- tablic bezpieczeństwa;

- daszków ochronnych.

- Stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego 	zagrożenia podczas wykonywania robót.

- Stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń 	producenta. Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i atesty dopuszczające do 	stosowania i użytku.

- Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni.

- Właściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały zagrożeń dla pracowników.

- Usuwać zbędne przedmiotu i odpady.

- Wyznaczyć strefy niebezpieczne i przestrzegać zasad przebywania w nich.

- Apteczkę pierwszej pomocy przechowywać się w biurze kierownika budowy.

- Wszystkie dokumenty dotyczące procesu budowy przechowywać w biurze kierownika.

9.0.       	Informacja BIOZ dla branży elektrycznej:

Prace mogą się odbywać wyłącznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

9.1.	Roboty przygotowawcze:

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym;

- wizja lokalna na obiektach;

- wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów;

- zwiezienie materiałów;

- uzgodnienie tras instalacji z branżą budowlana i sanitarną;

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych.

9.2.	Roboty montażowe:

- wykonanie przebudowy rozdzielnic piętrowych TP-4;

- wykonanie tablic mieszkaniowych poddasza;

- montaż rozdzielnic;

- odbiór wykonanych prac;

- okablowanie projektowanych instalacji;

- wykonanie połączeń instalacji;

- biały montaż;

- wykonanie pomiarów elektrycznych;

- odbiór techniczny.

9.3. 	Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót elektrycznych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- zagrożenie przy robotach związanych z montażem instalacji;

- zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji;

- zagrożenie przy robotach na wysokości;

- zagrożenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac równoległych przez pozostałe branże.

- Informacja BIOZ dla branży sanitarnej:

Prace mogą się odbywać wyłącznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Sanitarnych.

10.1.	Roboty przygotowawcze:

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym;

- wizja lokalna na obiektach;

- wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów;

- zwiezienie materiałów;

- uzgodnienie tras instalacji z branżą budowlana i elektryczną;

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót instalacjnych.

10.2.	Roboty montażowe:

- przygotowanie pomieszczeń do montażu przewodów i urządzeń;

- montaż rur przewodowych, grzejników, armatury oraz innych urządzeń przewidzianych w projekcie;

- wykonanie połączeń technologicznych urządzeń;

- przeprowadzenie prób ciśnieniowych i rozruch instalacji;

- odbiór wykonanych prac;

10.3. 	Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót instalacyjnych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych;

- rozszczelnienie urządzeń spawalniczych oraz sieci przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych;

- transport urządzeń technologicznych.

- Instrukcja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia:

11.1.	Roboty murowe:

Przy wykonaniu robót murowych i prac związanych z nimi (przygotowanie zaprawy, lasowanie wapna) należy zatrudniać tylko pracowników przeszkolonych (→ L 600) W odpowiednim zakresie bhp. Murarze pracujący na rusztowaniach muszą być zabezpieczeni przed możliwością wypadnięcia na zewnątrz lub wpadnięcia do wnętrza budynku przez pozostawione podczas murowania otwory okienne, drzwiowe lub otwory montażowe w stropach.

Murarze wykonujący mury zewnętrzne kondygnacji z poziomów poszczególnych stropów, powinni być zabezpieczeni przed wypadnięciem za pomocą pomostów z poręczą, wspartych na wspornikach z rur stalowych na całym lub częściowym obwodzie budynku, względnie za pomocą siatek ochronnych.

Zabronione jest chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowych zabezpieczeń, opieranie się o bariery ochronne.

Stanowiska robocze należy stale utrzymywać w czystości, a rozlaną zaprawę murarską niezwłocznie usuwać. Zabronione jest ustawianie rusztowań (kozłowe, warszawskie i inne) na wszelkiego rodzaju podporach, stwarzających zagrożenie stabilności rusztowania. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m. Wykonywanie robót murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów przed osuwaniem. Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się pomiędzy skarpą wykopu, a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić nie mniej niż 70 cm.

Zrzucanie materiałów i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów jest zabronione. Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

Znajdujące się na placu budowy doły na wapno powinny być ogrodzone barierami ochronnymi o wysokości 1,10 m, ustawionymi w odległości nie mniejszej niż 1,00 m od krawędzi dołu.

UWAGA: Stanowisko pracy przy gaszeniu wapna palonego należy tak usytuować, aby pracownik nie był narażony na wdychanie pyłu wapiennego niesionego przez wiatr. Narzędzia, którymi posługują się murarze nie mogą posiadać żadnych uszkodzeń.

11.2. 	Roboty tynkarskie:

Przy wykonywaniu robót tynkarskich sposobem ręcznym należy przestrzegać następujących wymagań bhp:

- przed rozpoczęciem tynkowania sprawdzić czy rusztowania, z których będzie wykonana praca są zbudowane zgodnie z normami;

- tynkowanie zewnętrznych obramowań okiennych należy bezwzględnie wykonać z rusztowań zewnętrznych zaopatrzonych w poręcze;

- przy tynkowaniu ościeży okiennych wewnętrznych, otwór okienny należy zabezpieczyć deską w celu ochrony pracownika przed wypadnięciem;

- przy tynkowaniu klatek schodowych należy stosować wyłącznie rusztowania (nie wolno drabin);

- zabronione jest jednoczesne prowadzenie robót w tym samym pionie na dwóch lub więcej kondygnacjach. Stanowiska pracy powinny być wzajemnie przesunięte o 1,5÷2,0 m.

Przy tynkowaniu mechanicznym należy przestrzegać następujących wymogów bhp:

- przed rozpoczęciem tynkowania sprawdzić szczelność przewodów i połączeń oraz stan aparatu narzutowego;

- używać agregatu wyposażonego w zawór i manometr, a w przypadku wzrostu ciśnienia ponad dopuszczalne, wyłączyć natychmiast pompkę;

- podczas przerw w pracy końcówkę tynkarską trzymać skierowaną wylotem do dołu;

- nie dopuszczać w czasie pracy agregatu do załamań i zagięć przewodu – powoduje to wzrost ciśnienia i stwarza możliwość rozsadzenia węża;

- w przypadku powstania w przewodach tzw. „korków” należy natychmiast wyłączyć pompę agregatu, a po zlokalizowaniu miejsca powstania korka podjąć czynności w celu jego rozkruszenia (bez rozkręcania węży opukiwać przewód drewnianym lub gumowym młotkiem w miejscu powstania korka);

- po zakończeniu pracy przewody przepłukać wodą;

- podczas mechanicznego narzucania zaprawy stosować sprzęt ochrony indywidualnej i odzież ochronna.

11.3. 	Roboty dekarskie:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach dekarskich muszą bezwzględnie posiadać zaświadczenia lekarskie stwierdzające, że mogą być zatrudnieni przy pracach na wysokości.

Przy wykonywaniu prac dekarskich należy przestrzegać następujących wymogów bhp:

- na dachach krytych elementami o małej wytrzymałości należy układać przenośne mostki zabezpieczające;

- przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobliżu krawędzi dachu, należy zabezpieczyć pracownika za pomocą sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelek z urządzeniem amortyzującym zamocowanym do stałych części konstrukcji obiektu;

- w przypadku konieczności przemieszczania się na dachu pracownika, który powinien być zabezpieczony w szelki bezpieczeństwa połączone z urządzeniem amortyzującym upadek – wolno stosować tzw. prowadnice (linka stalowa lub konopna o średnicy min 16 mm, rozpięta pomiędzy dwoma stałymi elementami konstrukcyjnymi budynku), przez którą przełożony jest uchwyt urządzenia amortyzacyjnego;

- materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed zsunięciem;

- do przygotowywania mas bitumicznych należy używać wyłącznie kotłów uchylnych zaopatrzonych w pokrywy. Mogą być wypełnione nie więcej niż do ¾ ich wysokości;

- przy stanowisku gotowania mas bitumicznych powinien znajdować się podręczny sprzęt gaśniczy, np.: gaśnica halonowa, szpadle i piasek.

11.4. 	Prace wykończeniowe:

Prace malarskie wewnątrz pomieszczeń mogą być wykonywane z rusztowań lub drabin rozstawnych. Wykonywanie robót malarskich z drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysokości nieprzekraczającej 4 m. Drabiny powinny być zabezpieczone przed poślizgnięciem za pomocą przymocowanych do podłużnic stopek zwiększających współczynnik tarcia – wykonanych z różnych materiałów zależności od podłoża, na którym ustawiona jest drabina.

Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla zdrowia substancje lotne, należy wykonywać tylko przy zapewnionej skuteczności wentylacji pomieszczenia, a pracownika zaopatrzyć w sprzęt ochrony osobistej (maska). Malowanie farbami zawierającymi substancje trujące jest dozwolone tylko pędzlami. W przypadku konieczności wypalaniu w pomieszczeniu starych olejnych farb, należy stosować ochronę dróg oddechowych i zapewnić skuteczną wentylacje pomieszczenia.

Przy układaniu w pomieszczeniu wykładzin podłogowych lub ściennych wykonanych z zastosowaniem mas palnych i wybuchowych lub zawierających rozpuszczalniki oraz przy pokrywaniu podłóg lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiałami o podobnych właściwościach należy na czas wykonywania robót i wyparowywania rozpuszczalników:

- usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość, co najmniej 30 m od tych pomieszczeń;

- wyłączyć instalację elektryczną, a w razie potrzeby oświetlenia stosować światło elektryczne w szczelnej oprawie połączone kablem (przewodem oponowym) z punktem zasilania znajdującym się poza częścią obiektu, w którym wykonywane są roboty;

- zapewnić skuteczną wentylację;

- nie używać obuwia powodującego iskrzenie i zabierającego ładunki elektryczne;

- nie rzucać narzędzi metalowych;

- nie palić w pomieszczeniu papierosów.

Prace te powinny być wykonane pod stałym nadzorem technicznym.

Przed wejściem do budynku i pomieszczeń, o których mowa wyżej, należy umieścić tablice ostrzegawcze o pracy z materiałem łatwopalnym i o zakazie palenia.

Przy układaniu deszczułek posadzkowych na lepikach bitumicznych należy zapewnić skuteczną wentylację.

Przy mechanicznym cyklinowaniu podłóg pracownicy powinni używać indywidualnych ochron układu oddechowego.

11.5.	Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości:

„Praca na wysokości” to roboty wykonane na rusztowaniach (pomostach), podestach, stałych galeriach, słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 2,0 m od terenu zewnętrznego lub poziomu podłogi obudowanej ścianami.

Zgodnie z Polską Normą PN-90/Z-8057 do sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zalicza się: linki bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, urządzenia samohamowne, amortyzatory włókiennicze, szelki bezpieczeństwa (uprząż).

Pas bezpieczeństwa (zgodnie z cytowaną normą) od 01.01.1992 r. nie może być użytkowany, jako uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości, a jedynie, jako narzędzie umożliwiające wykonanie przez użytkownika czynności wymagających pracy na wysokości w podparciu.

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości musi być użytkowany tak, aby droga swobodnego spadania nie była większa niż 2,0 m. Punkt zamocowania stałego linki bezpieczeństwa lub urządzenia stacjonarnego należy zlokalizować możliwie bezpośrednio nad miejscem pracy użytkownika. Użytkując składniki sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, w skład, których wchodzą elementy i części składowe włókiennicze, (np. lina włókiennicza, taśma techniczna tkana), należy pamiętać, że:

- nie mogą być one użytkowane w pobliżu silnych źródeł ciepła (np. miejsca spawania lub cięcia palnikiem acetylenowym), gdy nie zapewniono im odpowiedniej ochrony,

- podlegają kasacji, gdy były wykorzystane do podtrzymania spadającego użytkownika,

- podlegają kasacji po 5 latach od daty rozpoczęcia użytkowania,

- na każdym składniku sprzętu muszą być umieszczone w sposób trwały i wyraźny dane dotyczące nazwy producenta, jego znak firmowy oraz miesiąc i rok produkcji.

Sprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienasłonecznionych, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne i chemiczne.

Szelki bezpieczeństwa są jedynym rodzajem uprzęży, przeznaczonym do ochrony przed upadkiem z wysokości. Należy je używać wraz z podzespołem łącząco – amortyzującym, którym może być urządzenie samohamowne stacjonarne, urządzenie samozaciskowe lub linka bezpieczeństwa z amortyzatorem.

Szelki należy bezwzględnie wycofać z użytkowania, gdy:

- zostały użyte do powstrzymywania spadania,

- stwierdzono wady po przeprowadzeniu oględzin,

- po 5 latach od daty rozpoczęcia użytkowania.

11.6.	Bhp przy obsłudze betoniarki i pompy do masy betonowej:

Jeżeli betoniarki i inne maszyny budowlane o niewielkich gabarytach, mają być eksploatowane przez dłuższy czas na placu budowy, powinny zostać umieszczone pod wiatami chroniącymi zarówno sprzęt, jak i pracowników przed wpływami atmosferycznymi. W porze zimowej wiata powinna być obudowana ścianami osłonowymi.

W czasie pracy betoniarki należy przestrzegać zakazu podchodzenia pod kosz zasypowy. Elementy napędu betoniarek, łańcuch Galla i sprzęgło powinny być zabezpieczone osłonami. Opuszczanie i podnoszenie kosza zasypowego powinno zostać poprzedzone przez operatora umówionym sygnałem. W czasie obrotu mieszalnika betoniarki nie wolno bezpośrednio do niego zasypywać materiałów.

Podawanie masy betonowej lub zaprawy za pomocą pomp powinno odbywać się zgodnie z instrukcją technologiczno – ruchową.

Przewodu używane do transportu masy betonowej powinny być dostosowane wytrzymałością do ciśnienia wytwarzanego przez pompę. Przewody te należy przepłukiwać wodą lub mlekiem wapiennym po każdej przerwie w pracy, w czasie uniemożliwiającym stężenie masy.

Przy przenoszeniu, rozbieraniu lub przedłużaniu przewodów należy bezwzględnie wyłączyć pompę i zredukować w przewodach ciśnienie do zera. W przypadku zatkania się przewodów i konieczności ich rozłączenia w celu usunięcia tzw. „korka” należy wyłączyć pompę i opukując przewód drewnianym lub gumowym młotkiem próbować „korek” rozkruszyć bez rozłączenia przewodu. Jeżeli próba ta nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, należy odłączyć odcinek przewodu, w którym powstał zator i usunąć go. Przy rozłączeniu przewodów oraz usuwaniu zatorów należy bezwzględnie używać okularów ochronnych. Przewody do transportu masy betonowej muszą być chronione przed uszkodzeniami, nie wolno po nich przejeżdżać ani chodzić.

11.7.	Obowiązujące przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych – montażowych i rozbiórkowych – Dz. U. Nr 13, poz. 93;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 129, poz. 844;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 02.11.1954 r. w sprawie bhp przy spawaniu i cięciu metali – Dz. U. Nr 51, poz. 259;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 02.05.1954 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem – Dz. U. Nr 24, poz. 115 i Dz. U. Nr 23 z 1973 r., poz. 218;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 19.03.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze przenośników – Dz. U. Nr 13, poz. 51;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 19.03.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze żurawi – Dz. U. Nr 25, poz. 58;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 04.02.1956 r. w sprawie bhp przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych – Dz. U. Nr 51, poz. 25;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 02.02.1952 r. w sprawie bhp na niektórych obrabiarkach do drewna – Dz. U. Nr 10, poz. 62;

....................................................